Ingeniería Eléctrica y Energética 				PROBLEMA			           2011-06-22

2º Ingeniero Técnico				Junio (final)				           Parte 2

Apellidos:____________________(SOLUCIÓN)___________________Nombre:______________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Un motor asincrono trifasico en cuya placa de caracteristicas figura:

UN = 400/690 V, PN = 20 kW, ηN = 93 %, cos φN = 0,85, nN = 1440 rpm

se somete a los ensayos de rotor bloqueado y de vacio sobre una red de 400 V.

Previamente se miden de forma individualizada las resistencias de los tres arrollamientos del estator, obteniendose las medidas:

241 mΩ, 243 mΩ y 239 mΩ.

- Dibujad los esquemas de cableado , incluyendo los instrumento de medida necesarios (voltímetro, amperímetros y vatímetros), para realizar los ensayos								(2 puntos)

A2

V

Rotor bloqueado

Wb

Wa

A1

V

Rotor en Vacio

Wb

Wa

El ESTATOR debe conctarse en triángulo en la red de 400 V

- Si en el ensayo de rotor bloqueado de tiene para I = IN, una tensión en el rotor de 58,9 V, y una potencia de 650 W, determinad los valores de la suma de resistencias e inductancias del estator y reflejada del rotor.		(2 puntos)

ZCC=58,9V3INΩRCC=650W3IN2A2Ω

- Si en el ensayo de vacío se tiene una corriente de 1,83 A y una potencia dependiendo de la tensión aplicada de:

| Uo (V) | Po (W) |
| --- | --- |
| 400 | 450 |
| 380 | 408 |
| 360 | 329 |
| 340 | 238 |

determinad los valores de la resistencias de pérdidas en el hierro y de la inductancias magnetizante. 		(2 puntos)

ANULADO por error en los datos. A la calificación se le aplica el factor corrector 10/8

4)	Intensidad de arranque IA/In									(1 punto)

IA=UN3Z(d=1)IN=UCC3Z(d=1)  y por lo tanto IAIN=UNUCC=40058,9

5)	Estimad los valores de todos los elementos del circuito equivalente.					(1 punto)

R1

X1

X2´

R2´

RFe

Xμ

R2´*(1-d)/d

Datos promediados	R1F=241+243+2393=241mΩ

R1=241mΩ3		El estator está en triángulo a 400 V. 		R2´=RCC−R1

X1´≃X2=XCC2aproximaciónA	X1´≃R1RCC∗XCCX2≃R2RCC∗XCC  aproximación B

6)	A partir del modelo del motor, estimad el par de arranque						(1 punto)

MA=3∗R2´*IA2ωS con ωS=2∗π∗50p donde p = 2

7)	Deslizamiento y par en condiciones nominales							(1 punto)

dN=ωS−ωNωS=1−p∗ωNω  		y 	MN=PNωN