Absorción 2

Calcular mediante el método de Kremser,  el número de etapas de equilibrio necesarias para   reducir  el contenido molar de un compuesto aromático , presente en una corriente líquida de proceso,  desde un  11,6 %  a  un 0,11 % cuando la relación molar   de vapor a disolvente es de 5,5

En las condiciones de operación, se puede asumir en toda la columna la siguiente relación de equilibrio  para el compuesto aromático .

y = 0,74 x