Absorción 3

Calcular la eficiencia de Murphree de los platos de una columna de absorción donde se trata una corriente gaseosa de Aire-Acetona con agua fresca  ( 100 % agua) en contracorriente .

Datos de diseño de la columna:

- Nº de Platos (reales)  presentes en la columna : 7

Datos de Operación de la columna:

-  Temperatura  45 ºC,  Presión 1 atm.

-   Caudal del Gas alimentado: 0,0145 kmol ( acetona + aire)/m2 . s

-   Caudal de Agua 0,036 kmol de agua/ m2 . s

-   Composición  del Gas a la entrada : 	5 % molar de acetona, 95 % molar de aire.

- Composición del gas a Salida: 0,1 % molar de acetona, 99,9 % molar de aire.

Datos de Equilibrio:

- La relación de equilibrio se puede tomar con X = Y; donde X e Y son las relaciones molares

Nota: Para la determinación del nº de etapas de equilibrio se debe utilizar el método gráfico de resolución .

| y1 | 0,0500 |  | Fgas | Kmol/h | 0,0145 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 0,0526 |  | Gm | Kmol/m2.s | 0,0138 |  |
| y2 | 0,0010 |  | Lm | Kmol/m2.s | 0,0360 |  |
| Y2 | 0,0010 |  | L/G |  | 2,6134 |  |
| x2 | 0,0000 |  | X1 |  | 0,0198 |  |
| X2 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | Yopera |  |  |  |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 | Y2 |  |  |
|  | 0,0100 | 0,0100 |  |  |  |  |
|  | 0,0200 | 0,0200 | 0,0526 | Y1 |  |  |
|  | 0,0300 | 0,0300 |  |  |  |  |
|  | 0,0400 | 0,0400 |  |  |  |  |
| Nº Etapa de equilibrio |  | 3,5000 |  | Emurphre | Eo |  |
| Nº Etapas Reales |  | 7,0000 |  | 1 | 1,0000 |  |
| Eficacia Media |  | 0,5000 |  | 0,4 | 0,2952 |  |
| A = ( L/G m) |  | 2,6134 |  | 0,5 | 0,3843 |  |
| E. Murphree |  | 0,6200 |  | 0,6 | 0,4816 |  |
|  |  |  |  | 0,62 | 0,5023 |  |