Absorción 4

Una corriente gaseosa de  250 kmol/h se alimenta a una columna de absorción para reducir su contenido molar en óxido de propileno desde 1,5% a 0,1%. Si el caudal de disolvente fresco empleado es  2 veces superior al valor mínimo, calcular el caudal de disolvente que entra a la columna, en kmol/h.

En condiciones de eqilibrio, y = 0,8x ; “x” e “y” son fracciones molares de oxido de propileno