Destilación 1

Una columna de destilación se alimenta con una corriente de vapor saturado de 250 kmol/h, compuesta por un mezcla binaria de benceno y tolueno  al 50 % molar. El objetivo es obtener por cabeza  una corriente con un 95 % molar de benceno y por el fondo un 95 % molar  de tolueno.

Calcule:

- Los caudales de Destilado y Fondo en  Kmol/h.

- El número de etapas de equilibrio necesarias cuando la columna opera con una  relación de reflujo de 3 .

Para determinar el diagrama de equilibrio,  suponga una volatilidad relativa media benceno-tolueno en la columna de 2,6.