Destilación 2

# Se requiere separar, mediante destilación,  el metanol presente en una corriente binaria de  metanol-agua mediante el proceso del dibujo . La alimentación se encuentra subenfriada  con q = 1,12.

# Determinar:

- El plato de la alimentación

- El número teórico de etapas de equilibrio requeridas.

- El caudal de las corrientes de Destilado y de Fondo

Los datos de equilibrio L/V, en fracciones molares,  del sistema Metanol-Agua son:

Metanol ( X)	    Metanol (Y)

0,0321		0,19

0,0523		0,2940

0,075			0,352

0,154			0,516

0,225			0,593

0,349			0,703

0,813			0,918

0,918			0,963