DESTILACIÓN  -  3

Se requiere separar el metanol presente en una corriente binaria de  metanol-agua mediante una columna de destilación. Considerando que la alimentación es un líquido saturado ( q=1)

Determinar:

- El caudal de las corrientes de Destilado y de Fondo, kmol/h

- El plato de la alimentación

- El número teórico de etapas de equilibrio requeridas.

Datos:

Relación de reflujo molar = 2

Caudal de alimentación 25.000 kg/h

Composición alimento: 60 % en peso de metanol

Composición del destilado=  95 % en peso de metanol

Composición del fondo = 9 % en peso de metanol

Datos de Equilibrio: fracciones  molares de metanol

( x)	                         (y)

0,0321		            0,19

0,0523		            0,2940

0,075			0,352

0,154			0,516

0,225			0,593

0,349			0,703

0,813			0,918

0,918			0,963