DESTILACIÓN - 4

En una columna de destilación se alimentan 204 kmol/h de una mezcla binaria que contiene  60 % molar  de benceno y  40 % molar de tolueno. El destilado y fondo producidos deben tener 95 % y 5 % molar de benceno respectivamente, calcular:

- Caudal molar de Fondo y Destilado en kmol/h

Considerando que la mezcla  alimento es un líquido saturado, determinar mediante el método de McCabe-Thiele

- Número mínimo de etapas teóricas de equilibrio requeridas

- Relación mínima de reflujo

Datos de Equilibrio : fracción molar de benceno

| x | y |
| --- | --- |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,10 | 0,26 |
| 0,20 | 0,44 |
| 0,30 | 0,57 |
| 0,40 | 0,67 |
| 0,50 | 0,76 |
| 0,60 | 0,82 |
| 0,70 | 0,88 |
| 0,80 | 0,93 |
| 0,90 | 0,97 |
| 1,00 | 1,00 |