FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES. 20015-2016.		EXAMEN FINAL.

Nombre: 							D.N.I.

Primera parte:

- (1,5 puntos). En este problema se os indica una cantidad (en una base) y tenéis que calcular su equivalente en la base indicada.

1001001 en Complemento a 2 con 7 bits -> Base 10:

0110110 en Complemento a 2 con 7 bits-> Base 10:

1001001 en Binario Puro -> Base 10:

0110110 en Binario Puro -> Base 10:

-30 en base 10 -> Complemento a 2 con 8 bits

30 en base 10 -> Complemento a 2 con 8 bits

-30 en base 10 -> Binario Puro

30 en base 10 -> Binario Puro

- (3,5 puntos) Se desea diseñar un circuito que reciba una palabra de 4 bits y que realice la siguiente operación: se cuenta el número de "1" en la palabra X, si este número es impar la salida es 1 y si este número es par, la salida es 0.

Además los valores 0101 y 0110 toman el valor 1. En caso de que alguna función no se simplifique, indicarlo.

- Construir la tabla de verdad de la función de salida.

- Simplificar la función anterior por el método de Karnaugh tanto para maxterms como para minterms.

- Materializar la función del apartado a mediante un decodificador de 3 a 8 y el mínimo número de puertas lógicas.

- Materializar la función del apartado a mediante un multiplexor de 8 a 1 y el mínimo número de puertas lógicas.

- Materializar la función del apartado a únicamente mediante puertas lógicas NOR,

- Materializar la función del apartado a únicamente mediante puertas lógicas NAND

- (2 puntos)Sea un sistema secuencial con una entrada binaria X de un bit y una salida binaria Z de un bit capaz de detectar la secuencia 101X, donde X es 0 si el número formado por los dos últimos dígitos de tu número de DNI es múltiplo de 3 y es 1 en caso contrario. Se pide: Materializar el sistema secuencial utilizando el menor número de puertas lógicas y biestables tipo JK (si DNI par) o SR (si DNI impar).

- (1,5 puntos)Diseñar un registro desplazador universal de 3 bits activo por flanco de subida con señales de control síncrona, señal de puesta a 0 asíncrona (CLEAR), 5 bits de datos de entrada (IR, X2, X1 , X0, y IL) y tres bits de salida (Q2, Q1 y Q0) que realice las siguientes operaciones: mantenimiento del valor actual, desplazamiento a la derecha de longitud 1, desplazamiento a la izquierda de longitud 1, carga en paralelo síncrona, y rotación a la derecha de longitud 1.

- (1,5 puntos) Construir un contador de 8 bits, a partir de contadores de 4 bits que cuente desde 1 a 201.