Dos recipientes contiguos y separados por una pared común tienen sus paredes exteriores rígidas y aisladas térmicamente. El primer recipiente contiene 5 moles de H2 a una presión p1 = 12 N/cm2 y temperatura T1 = 300 K; el segundo contiene 3 moles de H2 a una presión p2 = 10 N/cm2 y temperatura T2 = 350 K. Al suprimir la pared común, calcular la temperatura y presión finales y la variación de entropía del conjunto. Dato: el calor específico del H2 a volumen constante es cv = 20,7875 J/mol K. Supóngase que el hidrógeno se comporta en todo momento como un gas ideal.

Inicial:                                                                           Final:

5 moles            3 moles                                            8 moles

V1 m3                 V2 m3                                             V1 + V2 m3

12 N/cm2         10 N/cm2                                             p final

300 K                 350 K                                                 T final

Solución:

Si consideramos como sistema el conjunto de los dos recipientes, al ser sus paredes exteriores rígidas y aisladas térmicamente, no varía su volumen ni intercambian calor con el entorno, por lo que no hay Trabajo ni Calor, y la variación de energía interna es nula

ΔU = Q – W = 0

Dividiendo por cv

La presión final se obtiene de la ecuación de estado aplicada al depósito resultante después de suprimir la pared común:

pV1+V2=n1+n2RT

Siendo

V1=n1RT1p1=5mol⋅8,315JmolK⋅300K12×104Nm2=0,103917m3

V2=n2RT2p2=3mol⋅8,315JmolK⋅350K10×104Nm2=0,087307m3

Resultando p final = 11,0881 N/cm2

Variación de entropía:

Podemos obtenerla por varios métodos, por ejemplo a partir de la expresión

dU=TdS-pdV

TdS=dU+pdV

dS=dU+pdVT

En los gases ideales, se cumple dU = n cv dT

y de pV = nRT se deduce pT=nRV

por lo que la ecuación de la entropía se puede escribir:

dS=ncvdTT+nRdVV

Habrá que hacer dos integraciones, una para los 5 moles que evolucionan desde T inicial 300 K y V inicial 0,103917 m3 hasta T final 318,75 K y V final 0,191224 m3 (dispone de la suma de volúmenes iniciales), otra para los 3 moles que evolucionan desde T inicial 350 K y V inicial 0,087307 m3 hasta T final 318,75 K y V final 0,191224 m3 (dispone de la suma de volúmenes iniciales).

ΔS=5cvln318,75300+3cvln318,75350+5Rln0,191224(5/8)0,103917+3Rln0,191224(3/8)0,087307

ΔS = 6,30 – 5,83 + 5,81 - 4,91 = 1,37 J/K