1.-  Expresar el número 7B3AC16 a binario y decimal (2 puntos)

Solución:

Decimal  : 7 · 164 + 11 · 163 + 3 · 162 + 10 ·161 + 12 · 160  = 504.748

Binario : 0111 1101 0011 1010 1100

2.- Se dispone de tres señales a, b y c que pueden tomar valor lógico 1 ( 5v ) ó 0 (0v) . Indique las conexiones que efectuaría en el circuito para obtener la función XNOR de a y b. No olvide indicar la alimentación del circuito. (2 puntos)

Solución:

Vcc = 5v;	GND= 0v;	A1 = a;		 B1 = b; 	Y1 = XOR de a y b

A2 = Y1;	 B2 = c = 5v;	 Y2 = xor(a y b) · c’ + [xor(a y b) ]’ · c = xnor(a y b)

3.- Indicar el modo de funcionamiento del bloque funcional de la figura, el nombre que recibe y la función que realizan las entradas P y L (2 puntos)

Solución:

Se trata de un biestable JK con entrada de habilitación E (enable) y dos entradas asíncronas P (preset) y L (clear) que cuando se activan obligan a que la salida sea un 1 ó un 0 respectivamente independientemente de los valores del resto de señales.

La tabla de verdad del sistema es  :

| J | K | E | Q(t+1) | Q’(t+1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Q(t) | Q’(t) |
| 0 | 1 | 0 | Q(t) | Q’(t) |
| 1 | 0 | 0 | Q(t) | Q’(t) |
| 1 | 1 | 0 | Q(t) | Q’(t) |
| 0 | 0 | 1 | Q(t) | Q’(t) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | Q’(t) | Q(t) |

4.- Dado el circuito de la figura, indicar su modo de funcionamiento y el nombre que recibe como bloque combinacional  (2 puntos)

Solución:

Se trata de un Comparador de 1 bit.

Si  A < B  entonces L = 1 y el resto de salidas no se activan

Si  A > B entonces  C = 1 y el resto de salidas no se activan

Si  A = B entonces  E = 1 y resto de salidas no se activan

5.- El esquema de la figura representa a un Contador Asíncrono de Octavas en binario natural. Indique su funcionamiento. Realice las modificaciones pertinentes para transformarlo en un Contador de Décadas y justifíquelo. (2 puntos)

Solución:

Al tratarse de biestables JK y estar conectadas sus entradas a 1, siempre que llegue un pulso de reloj (en el flanco de bajada) las salidas conmutan. Salvo en el primero, la salida del biestable actúa como señal de reloj del siguiente. Así que partiendo de la situación 0000, al primer impulso de reloj conmutará el primer biestable y la salida será 0001, al llegar el segundo pulso de reloj, el primer biestable vuelve a conmutar y el segundo también  y se obtiene 0010 y así sucesivamente. Al llegar a 0111 todas las entradas de la puerta Nand están a 1 y por lo tanto la salida será 0 activando la señal C que pone a cero todas las salidas.

Ahora se pretende que en lugar de contar Octavas , el contador cuente Décadas, es decir, de 0000 a 1001. Cuando llegue a este último estado, las salidas de los biestables  Qa y Qd deben conectarse a la puerta Nand que producirá un nivel bajo a su salida que activará a su vez la señal CLEAR poniendo a nivel bajo todos lo biestables, esto es volviendo al estado inicial 0000 y las conexiones del sistema deben ser como se indica en la figura: