Actividades

Trabajo: Ejercicios de evaluación de prestaciones

El trabajo consistirá en presentar un documento en el que se presente la resolución por escrito de los siguientes ejercicios:

EJERCICIO-1

Se pretende ejecutar una aplicación en un computador cuyo procesador emplea únicamente dos tipos de instrucción:

- Instrucción 1 con CPI = 3

- Instrucción 2 con CPI = 2

Se sabe además que el procesador opera a 200 MHz.

Para generar el ejecutable del programa se pueden emplear dos compiladores diferentes, A y B, que ofrecen dos interpretaciones distintas del código, como indica la tabla adjunta.

| Compilador | Instrucción 1 | Instrucción 2 |
| --- | --- | --- |
| A | 6 | 2 |
| B | 4 | 6 |

Se pide:

- Obtener los MIPS necesarios para ejecutar ambas opciones en la máquina indicada.

- Teniendo en cuenta el tiempo de CPU, compara y comenta los resultados obtenidos en el apartado anterior.

EJERCICIO-2

Durante el desarrollo de una CPU se evalúa su rendimiento mediante un benchmark y, entre otros resultados, se obtiene la siguiente distribución del tiempo de ejecución:

| Instrucción | % |
| --- | --- |
| Multiplicación | 20 |
| Acceso a memoria | 50 |
| Resto | 30 |

En función de estos resultados se estudia introducir dos opciones de mejora en la configuración:

- Opción 1: Acelerar en 4 veces la ejecución de multiplicaciones.

- Opción 2: Mejorar el acceso a operandos en memoria, reduciendo a la mitad el tiempo necesario para ello.

Se pide:

- ¿Cuál es la aceleración si solo se aplica la opción 1?

- ¿Y si solo se aplica la opción 2?

- Evalúa de nuevo la aceleración si se aplican las dos opciones planteadas.