Pruebas práctica 1 de SMA 			(versión 2)

[Nombre y apellido de los miembros del grupo]

Indique  SI  o  NO  en la columna de la derecha a cada pregunta sobre su práctica (resultado de sus pruebas en los laboratorios del Departamento de Ingeniería Telemática en Leganés).

Pruebas de audio

Básicas para aprobar

| - ¿Se escucha correctamente durante al menos 1 minuto en formato 8 bits? |  |
| --- | --- |
| - ¿Se escucha correctamente durante al menos 1 minuto en formato 16 bits? - ¿Se escucha correctamente con –l40? - ¿Con -l120? |  |
| - Si se ejecuta en ambos extremos con –k3000 ¿funciona (sin segmentation fault, vaciados de buffer) y se nota un retardo apreciable en la reproducción (del orden de 3 segundos)? |  |

Avanzadas

| - ¿Funciona sin pérdidas de paquetes apreciables con –kxx tal que sólo se utiliza 1 paquete de buffer? Si no funciona con 1 paquete de buffer, indique cuál es el valor mínimo de –k (número mínimo de paquetes de buffer) con los que funciona de forma correcta. |  |
| --- | --- |

Capture el tráfico con rtpdump (básicas)

| - rtpdump identifica correctamente a los paquetes como RTP. |  |
| --- | --- |
| Los paquetes tienen el tamaño esperado (12 + un número potencia de 2) |  |
| El número de secuencia se incrementa de uno en uno |  |
| El timestamp se incrementa en el número de muestras contenidas en cada paquete |  |

Mire las trazas de first

(mire el documento ‘Testing conf’ en Aula Global, ejecute en first  ‘strace –tt –o trazaFirst ./conf…’, y luego ‘cat trazaFirst | ./diffTime | less’)

Básicas para aprobar.

| - En los bucles principales de su código, sólo se emplean más de 100 microsegundos en operaciones de select (no en write, read, recvfrom…) en el laboratorio (del orden de 1 ms si ejecuta el código en una máquina virtual). Puede probarlo haciendo cat trazaFirst ¦ ./diffTime ¦ grep read ¦ less |  |
| --- | --- |
| - El intervalo entre operaciones de read consecutivas a la tarjeta de sonido es el esperado (según el –l utilizado). Pruebe –l20 y –l120. Puede probarlo haciendo cat trazaFirst ¦ grep read ¦ ./diffTime ¦ less. (observe la diferencia de orden entre el grep y el diffTime respecto al punto anterior) |  |
| - El código no está en modo ‘espera activa’, sino que se bloquea del orden de milisegundos en el select esperando a que ocurran los eventos esperados |  |
| - Modifica el código para que el número de secuencia del paquete 50 se sustituya por el 51 (se envían paquetes con los intervalos esperados, pero la secuencia recibida en el otro extremo es 48, 49, 51, 52...). El otro extremo detecta que se perdió un paquete, y en el hueco del #50 reproduce la muestra recibida en el paquete #49 |  |

Avanzadas

| - En la traza, observa que el valor del timer en el select es del orden del valor de –k. Pruebe para –k3000 |  |
| --- | --- |