- En esta práctica debe estudiar y ejecutar el código básico que le ofrecemos para grabar y reproducir audio, y para realizar otras funciones auxiliares como restar tiempos, etc.

- Lo primero que debe hacer es comprobar que funciona correctamente la tarjeta de sonido. En primer lugar, tenga en cuenta que el micrófono deberá conectarse en la parte frontal de la caja del ordenador (basta con hacer que los colores del conector y su clavija coincidan). A continuación, arranque la utilidad gnome-alsamixer &     desde un terminal. Esta utilidad le permite ajustar los parámetros del mezclador. La configuración imprescindible es

  - Headphones, PCM y Front con volumen alto (y no silenciado)

  - Front Mic con volumen alto y seleccionado 'Grab'

  - Capture con nivel alto y seleccionado 'Grab'

- Pruebe a grabar un fichero con cat /dev/dsp > fichero, y pruebe a reproducir con cat fichero > /dev/dsp, o con la utilidad audioSimple que le ofrecemos abajo, que le permite configurar el volumen de grabación y de reproducción. Si no oye nada, puede ocurrir que

  - Haya ocurrido un error al ejecutar la operación de grabación o reproducción indicándole que

    - el fichero /dev/dsp no existe. Esto indica que hay un programa de configuración del ordenador, para lo cuál debería contactar con el profesor

    - Se le indica que el fichero /dev/dsp está en uso (“busy”). Hay otro programa que está intentando acceder a /dev/dsp; en KDE ejecute lsof /dev/dsp para localizar el proceso que ha capturado la tarjeta de sonido, y elimínelo con kill -9 PID (vea las transparencias de clase para más detalles).

  - No hay indicación de error, pero no se oye nada. Entonces puede ocurrir que

    - Los cables no estén correctamente conectados

    - El micrófono o los auriculares no hacen buen contacto. Coméntelo con el profesor.

    - No haya dado tiempo suficiente a grabar (debe estar al menos unos 10 segundos). Observe el tamaño del fichero generado, que debe ser mayor que 0 (ls -Fal fichero)

    - Si no tiene clara la naturaleza del problema, puede determinar si los problemas ocurren en grabación o en reproducción. Compruebe que se ha grabado algún dato con hd fichero – supuestamente grabado con anterioridad. hd (hexadecimal dump) es una utilidad que lista en formato hexadecimal los contenidos, y en este caso debería indicar que hay datos distintos de la secuencia hexadecimal 80 80 80… si la grabación se hace en 8 bits, o 80 00 80 00… si la grabación se hace en 16 bits, que son las secuencias típicas generadas cuando no hay entrada en el micrófono. Si no había problema con la grabación, el problema muy probablemente estará en la reproducción.

- Ejecute audioSimple, un programa de grabación y reproducción de ficheros de audio, cuyo código tiene en una entrada a continuación. Ahí encontrará los siguientes ficheros:

· configureSndcard.h, configureSndcard.c ofrecen soporte para configurar y usar la tarjeta de sonido. Este código lo podrá reutilizar posteriormente en su proyecto

 audioSimpleArgs.h y audioSimpleArgs.c es el código que le permite capturar los argumentos de la línea de comandos

 audioSimple.c contiene la función main

· compilaAudioSimple, que contiene la línea gcc -Wall -Wextra -o audioSimple configureSndcard.c audioSimpleArgs.c audioSimple.c. Para poder ejecutarlo y compilar el código, debe dar los permisos de ejecución apropiados (chmod 744 compilaAudioSimple)

Ejemplo de cómo ejecutar el código:  ./audioSimple record -b16 sonido

Compruebe que el programa funciona, y analice el código para ver cómo se trabaja con la tarjeta de sonido.

Pruebe el programa con strace: 'strace -o ficheroTrazas -tt ./audioSimple record [... etc.]' Observe la información recibida leyendo el fichero de trazas: less ficheroTrazas

- Código de ejemplo para la comunicación implicando a un nodo que recibe datos en su dirección multicast: mcast_example_host1.c y mcast_example_host2.c. Para ejecutarlo, cambie la dirección multicast por otra dirección multicast, para evitar colisiones con sus compañeros; cambie también el puerto. Ojo: realice estos cambios TANTO en host1 como en host2. Ejecute ambos programas en ordenadores distintos, y vea que pasa. Repita el paso anterior, esta vez con strace, para observar la información relacionada con las comunicaciones que ofrece este programa.

- Funciones para implementar el buffer circular: circularBuffer.h y circularBuffer.c

Última modificación: miércoles, 9 de septiembre de 2015, 11:58