Universidad Carlos III de Madrid

Arquitectura de Computadores

paralelismo a nivel de instrucción

SEGMENTACIÓN MIPS

1	Antecedentes	3

1.1	Juego de Instrucciones (Instruction Set): Arquitecturas RISC y CISC	3

1.2	Concurrencia o Paralelismo	3

1.3	Unidad de Control Monociclo y Multiciclo	4

1.3.1	Unidad de Control Monociclo	5

1.3.2	Unidad de Control Multiciclo	5

2	Segmentación (PipeLining)	5

2.1	Funcionamiento de la segmentación (Ejemplo: MIPS R2000)	8

2.2	Etapas Segmentadas	9

2.2.1	Extracción o carga de la instrucción (Instruction Fectch - IF)	9

2.2.2	Decodificación (Instruction Decode/Register Fetch cycle – ID)	9

2.2.3	Ejecución (Execution/efective address cycle - EX)	10

2.2.4	Memoria (Memory access/branch completion cycle - M)	11

2.2.5	Escritura en registros (Write back cycle - WB)	11

2.3	Control segmentado	13

2.4	Riesgos de la segmentación.	13

2.4.1	Riesgos Estructurales	13

2.4.2	Riesgos por dependencia de datos	14

2.4.2.1	Tipos de dependencias:	14

2.4.2.2	Soluciones a los Riesgos de dependencia de datos	15

2.4.2.2.1	Prevención de la dependencia de datos	15

2.4.2.2.2	Detección y Resolución	15

2.4.2.2.3	Detención de la segmentación	15

2.4.2.2.3.1	Anticipación (Forwarding)	16

2.4.3	Riesgos de Control	16

2.4.3.1	Soluciones a los Riesgos de Control	17

2.4.3.1.1	Detención de la Segmentación	17

2.4.3.1.2	Ejecución Especulativa (Predict Not Taken)	17

2.4.3.1.3	Predicción de salto (Branch Prediction)	17

2.4.3.1.4	Bifurcación Retardada (Delay Slot)	18

2.5	Segmentación del Cauce (pipeline)	18

2.5.1	Operaciones Multiciclo	18

3	Formato de Instrucciones MIPS	19

3.1	Tipos de Formato de Instrucciones MIPS:	20

3.1.1	Formato tipo R	20

3.1.2	Formato tipo I	20

3.1.3	Formatos tipo J	20

3.2	Juego de Instrucciones MIPS	21

3.2.1	Resumen de Instrucciones MIPS	22

3.2.2	Modos de Direccionamiento MIPS	23

3.2.3	Direccionamiento inmediato	23

3.2.4	Direccionamiento de Registro	23

3.2.5	Direccionamiento base o desplazamiento	24

3.2.6	Direccionamiento relativo a PC	24

3.2.7	Direccionamiento Pseudo-directo	24

4	Segmentación en MIPS	24

4.1	Consideraciones del diseño de Instrucciones para un “Pipeline”	24

4.2	Etapas del MIPS	25

4.2.1	Carga de la Instrucción / Instruction Fetch (IF)	25

4.2.2	Decodificación de la Instrucción / Decode (D)	25

4.2.3	Ejecución / Execute (EX)	26

4.2.4	Memoria / Memory (M)	27

4.2.5	Escritura en Registros / Write Back (WB)	27

4.3	Riesgos (Hazards) de la segmentación	27

4.3.1	Riesgos Estructurales	28

4.3.2	Riesgos de dependencia de Datos	29

4.3.2.1	Solución por Prevención de Datos	29

4.3.2.2	Detección y Resolución	30

4.3.2.2.1	Detención del cauce (pipeline)	30

4.3.2.2.2	Solución por Forwading (Anticipación o traspaso)	30

→	Tipos de Forwarding:	32

4.3.2.2.3	Solución con Detenciones o “Stalls” (Inserción de burbujas”)	34

→	Riesgos de dependencia de datos en el uso del load	34

4.3.2.3	Riesgos de Control	36

→	Riesgos de Dependencia de datos de las Bifurcaciones	37

5	Resumen	40

5.1	Etapas MIPS	40

5.2	Riesgos (Hazards) de la segmentación	41

# Antecedentes

## Juego de Instrucciones (Instruction Set): Arquitecturas RISC y CISC

El Juego de Instrucciones es una de las decisiones más importantes que debe tomar el diseñador.

- Nº de instrucciones.

- Duración (en ciclos de reloj).

- Tamaño (RI).

- Nº operandos.

- Tipo.

En las primeras arquitecturas de computadoras existían pocas instrucciones con solo 1 o 2 modos de direccionamiento.

Con la introducción de la microprogramación (1964), las señales de control se almacenaban en una memoria pequeña y rápida (Memoria de Control), se simplifica la circuitería, los juegos de instrucciones se hacen más complejos acercándose a la de los lenguajes de alto nivel.

Así pues la tendencia era a incluir más instrucciones, más potentes y modos de direccionamiento (Arquitecturas CISC: Complex Instruction Set Computers) (VAX: 200 instrucciones y 12 modos de direccionamiento). (Ejemplos: Intel 80x86, Motorola 680x0)

Este incremento tanto de instrucciones como de modos de direccionamiento empezó a ser un freno a la velocidad del computador.

En los años 70 se produce un cambio de filosofía mediante el estudio de la frecuencia de ejecución de las instrucciones (Se ejecutan más a menudo las más simples: transferencias, sumas, incrementos, etc.), por lo que se vuelve a juegos de instrucciones más sencillos con pocos modos de direccionamiento. Con el avance de la electrónica se puede implementar un control cableado mucho más rápido. Nace pues, la arquitectura RISC -Reduced Instruction Set Computers- (Ejemplos, MIPS Rx000, Motorola Power-PC, Sun SPARC):

- Aumento en la complejidad de los compiladores

- Ejecución de una instrucción por Ciclo de Reloj (Principio básico RISC)

- Requerimiento de memorias más rápidas (cachés)

Hoy en día la tendencia es hacia híbridos que lleven lo mejor de cada una.

## Concurrencia o Paralelismo

La primera opción que se nos ocurre para aumentar la velocidad de un procesador es aumentar la velocidad del reloj, lo cual es muy fácil, pero claro, si los circuitos que componen las etapas de ejecución del procesador no soportan esa velocidad, éste se quema o deja de funcionar correctamente.

Así, para poder aumentar la velocidad del reloj, primero se deben hacer más rápidos los circuitos con los que se construyen los procesadores y la memoria principal. No obstante, se debe considerar el coste que supone una mejora, y que el límite de esta velocidad lo impone el estado del arte actual de la tecnología.

Otra posibilidad es organizar el hardware para poder ejecutar más de una instrucción simultáneamente: concurrencia o paralelismo.

La concurrencia o paralelismo se puede obtener en dos niveles:

- a nivel del procesador: La concurrencia al nivel de la CPU se obtiene disponiendo de múltiples procesadores ejecutando simultáneamente varias instrucciones.

- a nivel de la instrucción: Obtener concurrencia a nivel de la instrucción significa poder ejecutar varias instrucciones simultáneamente con una única CPU: Segmentación o pipelining.

## Unidad de Control Monociclo y Multiciclo

- Tiempo del Ciclo de Reloj (TReloj): duración período del reloj del sistema (F=1TRelojMhz)

Las señales se activan y desactivan en sincronía con los pulsos del reloj:

- Nº de Ciclos por Instrucción: Tejec. instr.TReloj

Según se implemente la Unidad de Control, una instrucción se ejecutará en uno o más ciclos de reloj.

### Unidad de Control Monociclo

Cada instrucción se ejecuta en un ciclo de reloj. El tiempo de ciclo de ejecución de instrucción se debe adaptar a la instrucción más larga → todas las instrucciones tardan lo mismo aunque no lo necesiten, por lo que se desaprovechan recursos de HW del procesador.

### Unidad de Control Multiciclo

Debido a que hay instrucciones que no utilizan todas las etapas o su fase de ejecución dura menos, las instrucciones se descomponen en etapas de ejecución (IF, D, …). Así pues cada etapa se ejecuta en un ciclo de reloj, por lo que el ciclo de reloj se adapta a la etapa más larga.

Entonces, cada instrucción se ejecutará en tantos ciclos como etapas tenga según su complejidad, mejorando las prestaciones del procesador mediante el uso de técnicas como la segmentación.

# Segmentación (PipeLining)

El proceso de la segmentación es similar al utilizado en cualquier cadena de montaje, y el nombre pipeline (tubería) se debe al hecho de que, como en una tubería, en la entrada se aceptan nuevos elementos (instrucciones) antes de que los previamente aceptados salgan por la salida.

La ejecución de una instrucción pasa por varias etapas:

- Alimentación o carga de la instrucción (fetch): IF

- Decodificación de la instrucción / Lectura de registros: D

- Ejecución (en la ALU) / Cálculo de la dirección efectiva: EX

- Acceso a memoria: M

- Escritura del resultado en registros de la CPU: WB

En un procesador NO segmentado las instrucciones se ejecutan secuencialmente:

En un procesador segmentado cuando una instrucción termina una etapa, esa etapa la ocupa la siguiente instrucción:

Ahora bien, la ejecución de una instrucción está descompuesta en 5 etapas, cada etapa puede durar aproximadamente 1/5 de la duración total de la ejecución de la instrucción. Si suponemos que la duración de un ciclo de reloj es igual a la duración de cada una de estas pequeñas etapas, podemos decir, en principio, que con la técnica de la segmentación (o pipelining) se consigue que a cada ciclo de reloj finalice una instrucción, o lo que es lo mismo, una velocidad de instrucción por ciclo.

Debemos tener en cuenta que:

•	Cada etapa dispone de los recursos hardware necesarios para realizar su cometido.

•	Las ejecuciones de las instrucciones se solapan.

•	Todas las etapas tienen la misma duración (ciclo de reloj).

•	La duración del ciclo de reloj lo fija la etapa más lenta.

Tenemos pues que:

- Ciclo Reloj: Lo fijan la duración de las etapas.

- Tinstrucción: Duración de la ejecución de la instrucción (en ciclos)

- Rendimiento: N° de instrucciones finalizadas por unidad de tiempo (cada 5 ciclos)

En cuanto al rendimiento, el procesador no segmentado ejecuta una instrucción, que tarda 5 ciclos, y hasta que no termina, no comienza la ejecución de otra instrucción, por lo que termina una instrucción cada 5 ciclos, o sea, que se consigue un rendimiento de 1 instrucción cada 5 ciclos. En cambio, en el caso del procesador segmentado, cuando una instrucción arranca, al ciclo siguiente se arranca la siguiente instrucción y, de esta manera, cuando la primera instrucción termina, al ciclo siguiente termina la segunda. De esta manera, tenemos que a cada ciclo finaliza una instrucción, consiguiente un rendimiento de una instrucción por ciclo o de 5 instrucciones cada 5 ciclos.

No se reduce el tiempo de ejecución de la instrucción, pero mejora la Productividad o “Throughput” (Nº de instrucciones por unidad de tiempo) reduciéndose el tiempo medio de ejecución de las instrucciones:

Tmedio ejec.=Tejec. todas inst.Nº Intrucciones

- En un procesador segmentado ideal, la velocidad se multiplicaría por el nº de etapas en que está segmentado (X5 en este ejemplo).

Aceleración=Tmedio ejec. sin segmentaciónTmedio ejec. con segmentación=Nº Etapas

- En condiciones ideales

- CPI = 1

- En cada ciclo de reloj finaliza una instrucción

- En ejecución tantas instrucciones como n° de etapas

Pero esto NO es así, ya que las etapas no están equilibradas, y la segmentación involucra gasto:

Tejec. etapa seg. >Tejec. etapa No seg.

## Funcionamiento de la segmentación (Ejemplo: MIPS R2000)

M/WBX

EX/MX

IF/D

D/EX

- A La memoria de instrucciones se accede en la 1ª etapa de ejecución (IF). Esta puede ser compartida en la ejecución de otras instrucciones (cuando la instrucción anterior se encuentre en alguna de las otras 4 etapas).

- La ruta de datos contendrá una serie de registros temporales al final de cada etapa de segmentación. Todas las instrucciones avanzan durante cada ciclo de reloj de un registro al siguiente.

- El banco de registros aparece replicado.

    - Se usa para lectura en la etapa 2.

    - Se usa para escritura en la etapa 5.

    - Lecturas y escrituras pueden realizarse a la vez.

IF

D

EX

M

WB

Ruta de datos para la arquitectura MIPS donde se observan las etapas de ejecución de las instrucciones

## Etapas Segmentadas

### Extracción o carga de la instrucción (Instruction Fectch - IF)

Carga la instrucción desde la memoria.

IR←Mem[PC]

NPC←PC+4

- Lee  la instrucción desde la memoria usando la dirección en PC (Program Count) y la coloca en el registro de instrucciones IR. El registro IR es usado para contener la instrucción que será necesaria en subsiguientes ciclos de reloj.

- La dirección de PC se incrementa en 4 para apuntar a la siguiente instrucción secuencial, y se reescribe en NPC.

### Decodificación (Instruction Decode/Register Fetch cycle – ID)

Lee los registros mientras decodifica las instrucciones.

A←Regs[rs]

B←Regs[rt]

Imm←sign-extended immediate field of IR

- Decodifica la instrucción y accede al banco de registros para leer los registros (rt y rs son especificadores de registro). Las salidas de los registros de propósito general se asignan a dos registros temporales (A y B) para su use en próximos ciclos.

- Los 16 bits más bajos (menos significativos) del IR se extienden en signo y se almacenan en el registro temporal Imm, para su uso en el próximo ciclo.

- La decodificación es hecha en paralelo con la lectura de registros, lo cual es posible porque estos campos  están en un emplazamiento fijo en el formato de instrucciones MIPS.

- Y debido a que la porción inmediata de una instrucción está en un lugar idéntico en cada formato MIPS, el inmediato signo extendido (sign-extended) es también calculado durante este ciclo en caso de que fuese necesario para el siguiente ciclo.

### Ejecución (Execution/efective address cycle - EX)

Ejecuta la operación o calcula una dirección.

- La ALU opera sobre los operandos preparados en el ciclo anterior, realizando una de las cuatro funciones dependiendo del tipo de instrucción MIPS.

  - Referencia a Memoria:

ALUOutput ←A+Imm

Operación — La ALU suma los operandos para formar la dirección efectiva y coloca el resultado en el registro ALUOutput.

  - Register-register ALU instruction:

ALUOutput ← A func B

Operación — La ALU realiza la operación especificada por el código de función en el valor del registro A y en el valor del registro B. El resultado se coloca en registro temporal ALUOutput.

  - Register-Immediate ALU instruction:

ALUOutput ← A op Imm

Operación — La ALU realiza la operación especificada por el código de función en el valor del registro A y en el valor del registro B. El resultado se coloca en registro temporal ALUOutput.

  - Branch:

ALUOutput ← NPC+(Imm <<2)

Cond ←(A==0)

Operación — La ALU suma el NPC al valor inmediato de signo extendido en Imm, el cual es permutado 2 bits a la izquierda para crear una palabra de desplazamiento (word offset) para hallar el valor de la dirección de destino de la  bifurcación. Se verifica el Registro A, asignado en el ciclo anterior, para determinar si se “toma” el salto. Puesto que se considera solamente una forma de bifurcación (BEQZ), la comparación es con 0. (BEQZ es una pseudo instrucción que traduce un BEQ con R0 como un operando).

La arquitectura cargado-almacenado de MIPS significa que los ciclos de dirección efectiva y ejecución pueden ser combinados en un solo ciclo de reloj, puesto que ninguna instrucción necesita simultáneamente calcular una dirección de datos, calcular una dirección de instrucción de destino, y realizar una operación en los datos. Las otras instrucciones enteras no incluidas anteriormente son saltos de varias formas, los cuales son similares a las bifurcaciones mencionadas anteriormente.

### Memoria (Memory access/branch completion cycle - M)

Accede a un operando en la memoria de datos.

El Contador del programa (PC) se actualiza para todas las instrucciones: PC←NPC

- Referencias a Memoria:

LMD←MemALUOutput  o

MemALUOutput←B

Operación — Acceso a memoria si es necesario. Si la instrucción es un “load”, los  datos se leídos de la memoria son colocados en el registro LMD (load memory data); si es un “store”, los datos del registro B son escritos en memoria. En cualquier caso, la dirección usada es la que se ha obtenido en el ciclo anterior y almacenado en el registro ALUOutput.

- Bifurcación:

if condPC←ALUOutput

Operación— Si la instrucción es de bifurcación, el Contador del Programa (PC) es reemplazado con la dirección de destino de la bifurcación en el registro ALUOutput.

### Escritura en registros (Write back cycle - WB)

Escribe el resultado en un registro.

- Register-register ALU instruction:

Regs[rd]←ALUOutput

- Register-immediate ALU instruction:

Regs[rt]←ALUOutput

- Load instruction:

Regs[rt]←LMD

Operación — Escribir el resultado en el banco de registros, si este viene del sistema de memoria (el cual está en LMD) o desde la ALU (el cual está en ALUOutput); el campo del registro destino está también en una o dos posiciones (rd o rt) dependiendo del opcode efectivo.

La siguiente figura muestra como una instrucción fluye a través de la ruta de los datos. Al final de cada ciclo de reloj los datos obtenidos en ese ciclo de reloj y requeridos para el siguiente son depositados en un dispositivo de almacenamiento, que bien podría ser memoria, registros de propósito general, el PC, o registros temporales (LMD, Imm, A, B, IR, NPC, ALUOutput, o Cond).  Los registros temporales mantienen valores entre ciclos de reloj para una instrucción, mientras que los otros elementos de almacenamiento son visibles y mantienen valores entre instrucciones sucesivas.

La anterior ruta de datos de una instrucción puede extenderse para cada instrucción que dé comienzo en un ciclo de reloj dentro de un cauce. Debido a que cada etapa de “pipe” está activa en cada ciclo de reloj, todas las operaciones de cada etapa de pipe deben terminarse en ese ciclo de reloj y cualquier combinación de operaciones debe ser capaz de ocurrir a la vez. Así pues, la ruta de datos en un cauce requiere que todos los valores pasados de una etapa a otra sean colocados en registros (“Registros de Pipeline”). Estos registros se etiquetan con los nombre de las etapas que conectan: IF/ID, ID/EX, EX/MEM, y MEM/WB. Los registros de PipeLine contienen pues los datos del programa y los datos de control entre las etapas.

## Control segmentado

Para implementar una Unidad de Control (UC) segmentada hay que tener en mente que en un procesador segmentado hay varias instrucciones ejecutándose a la vez y utilizando la misma ruta de datos, y tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Actualizar todas las señales de control en cada etapa de la segmentación.

- Señales diferentes para cada etapa.

- Señales diferentes para cada instrucción.

La manera de implementarla es incluyendo la información de control en los registros de segmentación.

Esta información de control se crea en la etapa de decodificación y se guarda en el registro correspondiente, avanzando por los registros de segmentación. Así, las señales de control serán usadas por el procesador en la etapa adecuada. Por eso se hablaba de registros temporales en funcionamiento de la segmentación MIPS.

- Circuitería extra que causa un retardo en el tiempo de ejecución de cada etapa

.

## Riesgos de la segmentación.

Como se mencionaba anteriormente, idealmente la segmentación produce una aceleración xN (N=nº etapas), pero sabemos que hay factores que reducen esta aceleración:

- Circuitería extra del control segmentado.

- Ciclo de reloj = al de la etapa más larga.

Pero existen otros factores que la disminuyen → Riesgos (hazards), que impiden que se ejecute la siguiente instrucción durante el ciclo de reloj que tiene asignado. Estos riesgos pueden provocar la detención de la segmentación. Con la detención normalmente se paran las instrucciones posteriores a la que la provoca. Las anteriores continuarán pero no se buscarán nuevas instrucciones.

### Riesgos Estructurales

Son aquellos que crean conflictos por el uso de recursos del procesador por varias instrucciones. Varias etapas intentan usar a la vez un elemento de la ruta de datos. Por ejemplo: La unidad aritmética lógica no puede hacer 2 sumas a la vez si no tiene 2 sumadores.

Al segmentar hay que replicar recursos para permitir todas las posibles combinaciones de instrucciones. Si en alguna combinación hay conflicto por recursos se produciría un riesgo estructural, por lo que habría que parar una de las instrucciones hasta que la unidad requerida esté disponible.

Debido a que la replicación de todos los elementos funcionales suele ser muy costosa, si no se presentan con frecuencia estos riesgos puede merecer la pena NO evitarlos.

### Riesgos por dependencia de datos

Cuando una instrucción depende de los resultados de una anterior si se ejecutan a la vez los resultados serán incorrectos. Es decir, cuando se cambia el orden de acceso a los operandos con relación al orden que se seguiría sin segmentación (2 instrucciones comparten un dato: operando o resultado).

Ejemplo:

ADD $1, $2, $1 		($1← $1+$2)

SUB $4, $3, $1 		($4← $3+$1)

Si no se toman precauciones, SUB leerá un valor erróneo de $1.

#### Tipos de dependencias:

- RAW (READ AFTER WRITE): Leer un dato antes de que tenga el resultado correcto (verdadera dependencia de datos).

Ver ejemplo anterior

- WAR (WRITE AFTER READ): Escribir un dato antes de que se haya leído (anti dependencia).

SUB $1, a+100($2), $3 		($1← ([a]+(100+$2))-$3 )

ADD $2, $4, $5 			($2← $4+$5)

Si ADD actualiza $2 antes de que SUB lo lea, SUB leerá un valor erróneo.

- WAW (WRITE AFTER WRITE): Cambiar el orden de escritura de los datos (dependencia de salida).

DIV.F $1, $4, $5 		(División en coma flotante)

ADD $1, $2, $3 			(Suma de enteros)

Si ADD actualiza $1 antes de que DIV.F termine, al final quedará un valor erróneo.

Los distintos tipos de dependencias pueden dar lugar a otros tantos tipos de riesgos (RAW, WAR, y WAW).

La única dependencia verdadera de datos es la que da lugar a un riesgo de tipo RAW que viene dada por la propia lógica del programa, los otros dos tipos son “dependencias de nombre” y dependen de las características del cauce (pipeline).

#### Soluciones a los Riesgos de dependencia de datos

##### Prevención de la dependencia de datos

El compilador debe retrasar la etapa de ejecución de la instrucción dependiente reordenando las instrucciones.

Y si no se pueden reordenar las instrucciones sin alterar la lógica del programa, el compilador inserta operaciones NOP (No operación) entre las instrucciones dependientes.

ADD $1, $2, $1

NOP

NOP

NOP

SUB $4, $1, $3

La ventaja de la solución basada en la prevención es que no se requiere hardware adicional, pero a expensas de un compilador más complejo y una pérdida de tiempo si es necesario insertar operaciones NOP.

##### Detección y Resolución

Este método requiere un hardware adicional en la CPU, pues se deben detectar las dependencias de datos durante la ejecución y resolver estas dependencias. Detectarlas significa que debe darse cuenta de que en un momento dado hay dos instrucciones arrancadas I1 e I2, tal que I2, depende de un resultado establecido por I1. El dispositivo hardware que detecta estas dependencias se denomina interlock. Resolver las dependencias significa hacer algo para retrasar la ejecución de I2 o para acelerar, en la medida de lo posible, la entrega a I2 del resultado que produce I1.

Veamos dos posibilidades de resolución (no excluyentes) para cuando se detecta una dependencia de datos entre dos etapas del cauce.

##### Detención de la segmentación

Conocida también como inserción de burbujas, se implementa mediante la inserción de ciclos de espera entre instrucciones: primero se detecta el riesgo y luego se detienen las instrucciones (stalls) hasta que se resuelva el riesgo.

Es la solución más sencilla, pero menos eficiente.

Ejemplo:

ADD $1, $2, $1

SUB $4, $1, $3

La detección del riesgo la hace la propia CPU. Debe llevar la cuenta de los registros o posiciones de memoria que sean destino mediante Scoreboarding (marcador): para los registros se añade un bit a cada uno, se pone a 1 al detectar que se va usar como destino, y a 0 al escribirlo.

###### Anticipación (Forwarding)

Consiste en llevar los datos a los registros de entrada de la unidad aritmética lógica (ALU) antes o al tiempo que se llevan al destino, mediante una retroalimentación en la ALU. Cuando el HW detecta que el resultado de la operación va a ser fuente de la actual, la unidad central no espera a que se escriba en el registro destino, sino que se lo pasa a la ALU.

### Riesgos de Control

Cuando se alimenta una instrucción en la CPU, lo primero que se suele hacer en la etapa Fetch es incrementar el registro Contador de Programa (PC) para conocer la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar y extraerla en el siguiente ciclo de reloj. Pero si se trata de una instrucción de salto condicional, hay que esperar a una etapa posterior para que se pueda saber si se cumple o no la condición de salto, por lo que la etapa de carga de instrucción no sabe de dónde seguir alimentando instrucciones.

Una instrucción de bifurcación condicional hace que la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar no se conozca en la etapa F, por lo que esta etapa de alimentación no puede extraer la siguiente instrucción a una bifurcación hasta que ésta llegue a la etapa en la que ya se conoce la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Por esto, a continuación de la alimentación de la instrucción de bifurcación, las etapas F, D... se van quedando vacías al no saber qué instrucción alimentar.

A estas etapas vacias que aparecen se las denomina huecos de retardo (delay slots).

En algunos sistemas, las bifurcaciones incondicionales pueden detectarse en la fase de alimentación o extracción (fetch) si se le añade un poco hardware a esta primera etapa. Este hardware de ayuda también extrae la dirección de salto, con lo que se puede proseguir la extracción de instrucciones de la dirección del salto.

Sin embargo, en el caso de las bifurcaciones condicionales no se puede hacer esto, pues puede ocurrir que la condición del salto se establezca precisamente en la instrucción anterior, con lo que no hay más remedio que esperar a que la bifurcación llegue a la etapa de comprobación de la condición de salto y establezca la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Esto quiere decir que se debe detener la alimentación de instrucciones al cauce hasta que en la etapa que corresponda se averigüe la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.

#### Soluciones a los Riesgos de Control

##### Detención de la Segmentación

Un procesador poco sofisticado pararía la segmentación hasta conocer la dirección de salto. Es poco eficiente.

##### Ejecución Especulativa (Predict Not Taken)

Se “especula” que no se va a saltar y, si se salta, se descartarán las instrucciones que no sirvan.

##### Predicción de salto (Branch Prediction)

Se intenta predecir qué instrucción se ejecutará según la historia anterior.

Cuando se conoce la dirección de salto se comprueba si se ha acertado en la predicción:

- Acierto: se continúa, con el consiguiente ahorro de tiempo.

- Fallo: se descartan las instrucciones ejecutadas (limpieza del cauce) y se inicia la rama real.

Se consiguen altas probabilidades de acierto. Basa su éxito en la clara “asimetría” en el resultado de las instrucciones de bifurcación condicional (bucles).

Se implementa con una memoria caché denominada BTB (Branch Target Buffer), que cuando el procesador ejecuta un salto, guarda información del mismo en la BTB. Y cuando vuelve a encontrarse con ese salto, consulta la información guardada y “estima” hacia dónde irá el flujo del programa esta vez. Cuanto mayor sea la BTB, mayor cantidad de bifurcaciones se podrán predecir.

Es la técnica más usada por los procesadores actuales.

##### Bifurcación Retardada (Delay Slot)

Es otra técnica, más económica, para aprovechar el hueco de las bifurcaciones condicionales. Consiste en aplicar la Reordenación de Código para rellenar el hueco con instrucciones útiles (compilador o programador). Según el tipo de procesador, el delay slot será de 1 o varias instrucciones.

- Estrategias:

- Utilizar instrucciones anteriores a la bifurcación

Es la mejor solución cuando hay instrucciones independientes para reordenar. El problema es que no siempre se pueden encontrar instrucciones para rellenar el hueco

- Utilizar las instrucciones a las que se bifurca:

Es un caso de predicción de salto que sólo será útil si se bifurca.

- Utilizar las instrucciones siguientes a la bifurcación:

Es el otro caso de predicción de salto que sólo será útil si NO se bifurca.

Si el compilador no encuentra una manera de reordenar el código sin afectar a su semántica, debe insertar tantas operaciones NOP con huecos de retardo como sean necesarias para las bifurcaciones de ese procesador.

## Segmentación del Cauce (pipeline)

### Operaciones Multiciclo

Las instrucciones de sumas y restas en aritmética entera pueden pasar por la etapa de ejecución realizando su cometido en un solo ciclo, pero hay otras operaciones, como la multiplicación, la división o, en general, las instrucciones con datos de coma flotante, que no pueden ejecutar la operación de la etapa EX en un solo ciclo.

Existen varias soluciones:

- Adaptar el ciclo de reloj a la operación más lenta → Rendimiento Malo

- Repetir la etapa EX las veces necesarias → Se detiene el cauce

- Añadir nuevas unidades funcionales (segmentadas o no)

- No segmentadas

Para mejorar las prestaciones de un procesador se puede dotar al cauce de múltiples unidades funcionales en la etapa Ex: una para enteros, otras para multiplicación, división, aritmética en coma flotante, etc.

- Segmentadas

Se aumenta el nº de etapas de la segmentación. Se ejecuta más de una etapa por ciclo de reloj. Se completan varias instrucciones por ciclo de reloj.

# Formato de Instrucciones MIPS

| op | rs | rt | rd | shamt | funct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |

- Op: operación básica de la instrucción, tradicionalmente llamada código de operación.

- Rs: primer registro operando fuente.

- Rt: segundo registro operando fuente.

- Rd: registro operando destino, donde se almacena el resultado de la operación.

- Shamt: tamaño de desplazamiento (shift amount).

- Funct: función. Este campo selecciona la variante especifica de la operación del campo op, y a veces se le denomina código de función.

## Tipos de Formato de Instrucciones MIPS:

Cuando una instrucción necesita campos más largos que los mostrados anteriormente aparece un problema

Por ejemplo, la instrucción de carga debe especificar dos registros y una constante. Si la dirección usara uno de los campos de 5 bits del formato anterior, la constante dentro de la instrucción de carga estaría limitada a solo 32 o 25. Esta constante se usa para seleccionar elementos de tablas grandes o estructuras de datos, y frecuentemente necesita ser mucho mayor que 32, por lo que este campo de 5 bits es demasiado pequeño para ser útil.

### Formato tipo R

Utilizado por las instrucciones aritméticas y lógicas.

| Cód. Op. | Registro fuente 1 | Registro fuente 2 | Registro destino |  | Funct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxxxxx | rs | rt | rd | shamt | funct |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 31-26 | 25-21 | 20-16 | 15-11 | 10-0 | 5-0 |

### Formato tipo I

Utilizado por las instrucciones de transferencia, las de bifurcación condicional y las instrucciones con operandos inmediatos.

| Cod. Op. | Registro base | Registro destino | Desplazamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| xxxxxx | rs | rt | Inmediato |
| 6 | 5 | 5 | 16 |
| 31-26 | 25-21 | 20-16 | 15-0 |

### Formatos tipo J

Utilizado por las instrucciones de bifurcación.

| Cod Op | Dirección Destino |
| --- | --- |
| xxxxxx | dirección |
| 6 | 26 |
| 31-26 | 25-0 |

## Juego de Instrucciones MIPS

- Instrucciones aritméticas

- Instrucciones lógicas

- Instrucciones de carga almacenamiento (o de transferencia)

- Instrucciones de comparación

- Instrucciones de bifurcación condicional

- Instrucciones de bifurcación incondicional

| Instruction | Format | op | rs | rt | rd | shamt | funct | address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| add | R | 0 | reg | reg | reg | 0 | 32ten | n.a. |
| sub (subtract) | R | 0 | reg | reg | reg | 0 | 34ten | n.a. |
| add (immediate) | I | 8 ten | reg | reg | n.a. | n.a. | n.a. | constant |
| lw (load word) | I | 35ten | reg | reg | n.a. | n.a. | n.a. | address |
| sw (store word) | I | 43ten | reg | reg | n.a. | n.a. | n.a. | address |

Lenguaje de Máquina MIPS

| Name | Format | Example |  |  |  |  |  | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| add | R | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 32 | add $s1.$s2.$s3 |
| sub | R | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 34 | sub $s1. $s2.$s3 |
| addi | 1 | 8 | 18 | 17 | 100 |  |  | addi $sl.$s2.100 |
| Iw | 1 | 35 | 18 | 17 | 100 |  |  | Iw $ s 1.100 ( $ s 2 ) |
| sw | 1 | 43 | 18 | 17 | 100 |  |  | sw $sl,100($s2) |
| Field size |  | 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits | All MIPS instructions are 32 bits long |
| R-format | R | op | rs | rt | rd | shamt | funct | Arithmetic instruction format |
| l-format | 1 | op | rs | rt | address |  |  | Data transfer format |

### Resumen de Instrucciones MIPS

Operandos MIPS

| Nombre | Ejemplo | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 32 registros | Ss0-$s7, $t0-$t9, $zero, $a0-$a3, $v0-$v1. $gp, $fp, $sp, $ra, $at | Ubicación rápida para los datos. En MIPS, los datos deben estar en registros para realizar las operaciones aritméticas, el registro $zero siempre es igual a 0, y el registro $at está reservado por el ensamblador para manejar constantes grandes. |
| 230 palabras de memoria | Memory[0], Memory[4], …, Memory[4294967292] | Accesible solamente por instrucciones de transferencia de datos. MIPS usa direcciones byte, por lo que direcciones de palabras secuenciales difieren en 4. La memoria maneja estructuras de datos, “arrays” y transferencias de registros a memoria. |

| MIPS Instructions | Name | Format | Pseudo MIPS | Name | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| add | add | R | move | move | R |
| subtract | sub | R | multiply | mult | R |
| add immediate | addi | I | multiply immediate | multi | I |
| load word | lw | I | load immediate | li | I |
| store word | sw | I | branch less than | bit | I |
| load half | lh | I | branch less than or equal | ble | I |
| load half unsigned | lhu | I | branch greater than | bgt | I |
| store half | sh | I | branch greater than or equal | bge | I |
| load byte | lb | I |  |  |  |
| load byte unsigned | lbu | I |  |  |  |
| store byte | sb | I |  |  |  |
| load linked | ll | I |  |  |  |
| store conditional | sc | I |  |  |  |
| load upper immediate | lui | I |  |  |  |
| and | and | R |  |  |  |
| or | or | R |  |  |  |
| nor | nor | R |  |  |  |
| and immediate | andi | I |  |  |  |
| or immediate | ori | I |  |  |  |
| shift left logical | sil | R |  |  |  |
| shift right logical | srl | R |  |  |  |
| branch on equal | beq | I |  |  |  |
| branch on not equal | bne | I |  |  |  |
| set less than | slt | R |  |  |  |
| set less than immediate | slti | I |  |  |  |
| set less than immediate unsigned | sltiu | I |  |  |  |
| jump | j | J |  |  |  |
| jump register | jr | R |  |  |  |
| jump and link | jal | J |  |  |  |

### Modos de Direccionamiento MIPS

Las múltiples formas de direccionamiento se denominan genéricamente modos de direccionamiento. Los modos de direccionamiento MIPS son los siguientes:

### Direccionamiento inmediato

- El operando es una constante dentro de la propia instrucción (16 bits).

### Direccionamiento de Registro

- El operando es un registro.

.

### Direccionamiento base o desplazamiento

- El operando está en la posición de memoria cuya dirección es la suma de un registro y una constante en la instrucción.

### Direccionamiento relativo a PC

- La dirección de bifurcación es la suma del PC (2 bits superiores) y una constante en la instrucción (Dirección de 16 bits).

### Direccionamiento Pseudo-directo

- La dirección de bifurcación es la concatenación de los 26 bits de la instrucción con los bits (2) superiores del PC.

# Segmentación en MIPS

## Consideraciones del diseño de Instrucciones para un “Pipeline”

- Como todas las instrucciones MIPS son de la misma longitud hace mucho más fácil cargar (IF) las instrucciones en la primera etapa y decodificarlas en la segunda.

- Simetría: MIPS tiene pocos formatos de instrucciones (3), con los campos de registros fuente localizados en el mismo lugar para cada instrucción; por lo que en la segunda etapa (ID) se puede comenzar a leer el banco de registros al mismo tiempo que el hardware determina qué tipo de instrucción se ha cargado. Si no fuese simétrico esta etapa se tendría que dividir en dos.

- Los operandos en memoria solamente aparecen en las instrucciones “load” y “store”. Esta restricción hace que se pueda usar la etapa de ejecución (EX) para el cálculo de las direcciones de memoria y luego acceder a ellas en la siguiente etapa (MEM). Si se pudiese operar en los operandos en memoria, con en la arquitectura x86, las etapas 3 y 4 deberían convertirse en 3 etapas: direccionamiento, memoria, y ejecución.

- En MIPS como los operandos están alineados en memoria, no debemos preocuparnos por una instrucción simple de transferencia de datos que requiera dos accesos a memoria; ya que los datos requeridos pueden ser transferidos entre el procesador y la memoria en una sola etapa (WB) del “pipeline”.

Tiempo entre Instruccionespipeline=Tiempo entre instruccionessecuencialNúmero de etapas "pipeline"

En condiciones ideales, y para un gran número de instrucciones, la aceleración de un “pipeline” es aproximadamente igual al número de etapas “pipeline” (5 veces más rápido).

## Etapas del MIPS

Para analizar éste y los siguientes puntos sobre MIPS se considerará una versión simplificada de 5 etapas, donde el tiempo de ejecución de cada una de ellas será de un ciclo de reloj.

### Carga de la Instrucción / Instruction Fetch (IF)

A esta etapa también se le conoce como captación o extracción de la instrucción.

En esta primera etapa se extrae o carga una instrucción de memoria, de la dirección indicada en registro Contador de Programa PC (Program Counter), y se almacena en el registro de instrucción IR (Instruction Register).

A continuación se calcula la dirección de la siguiente instrucción en secuencia (su dirección en memoria), añadiéndole al PC el tamaño de la instrucción alimentada (4 bytes). Todas las instrucciones son de longitud constante. La dirección calculada se lleva al registro PC.

La instrucción queda en el registro IR de donde se irá extrayendo información en las sucesivas etapas.

IR←Mem[PC]

NPC←PC+4

### Decodificación de la Instrucción / Decode (D)

Aquí se realizan 4 funciones:

- Decodificación de la instrucción alimentada, es decir, se averigua cuál es la operación que se debe realizar.

- En paralelo se lee el contenido de los registros indicados como operandos en la instrucción, y se guardan en los registros temporales A y B.

- Si la instrucción contiene un campo de 16 bits con un valor inmediato, se le hace una extensión de signo a 32 bits y se guarda en el registro Inm

- Si la instrucción es de bifurcación, la ALU hace dos cosas:

- Primero añade al PC el desplazamiento correspondiente al valor inmediato que se indica en la instrucción de salto (desplazado 2 bits a la izquierda, o sea, multiplicado por 4) llevando el resultado a la entrada del multiplexor de la etapa IF. (En la instrucción de salto, el desplazamiento del salto se indica como un múltiplo de 4, pues como todas las instrucciones ocupan 4 bytes. siempre están en una dirección múltiplo de 4).

- A continuación se comprueba si el registro A tiene el valor 0, y el resultado de la comparación se dirige a la entrada de control del multiplexor de la etapa de Fetch. La salida de este multiplexor proporciona la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar, bien la siguiente en secuencia (esto ya lo habrá hecho en el ciclo anterior), o bien la de la dirección indicada en la instrucción de salto.

Es posible que según la operación a realizar, algunas de estas acciones no tenga sentido realizarlas: por lo que si la operación no requiere alguno de los registros leídos, el valor inmediato o la dirección de salto calculada, simplemente no se utiliza. En cualquier caso, no se pierde tiempo al hacerlo, ya que estas acciones se realizan en paralelo, al mismo tiempo que la decodificación.

Decodificación de la instrucción

A←Regs[rs]

B←Regs[rt]

Imm←sign-extended immediate field of IR

ALUOutput ← NPC+(Imm <<2)                               : MUX

Cond ←(A==0)								                   			                                                : Control del MUX

### Ejecución / Execute (EX)

Esta es la etapa de la Unidad Aritmético-Lógica (ALU), donde se realiza una de estas tres posibles funciones, dependiendo del tipo de instrucción:

- Instrucción con registros (A func B → ALUOutput). La ALU realiza la operación indicada por el código de función u operación, utilizando los valores de los registros temporales A y B. El resultado se deja en el registro temporal ALUOutput.

ALUOutput ← A func B

- Instrucción registro-inmediato (A op Inm → ALUOutput). La ALU realiza la operación indicada por el código de función u operación, utilizando los valores del registro temporal A y el valor del registro Inm (que contiene el valor inmediato de la instrucción). El resultado se deja en el registro temporal ALUOutput.

ALUOutput ← A op Imm

- Referencia a memoria (A+Inm → ALUOutput). La ALU suma estos operandos para formar una dirección absoluta de memoria. El resultado se deja en el registro ALUOutput.

ALUOutput ←A+Imm

Estas tres funciones distintas pueden estar en la misma etapa (aunque solo se ejecuta una de ellas en cada instrucción) ya que nunca se requiere que se haga más de una de estas operaciones sobre la misma instrucción.

### Memoria / Memory (M)

Referencia a memoria. Dependiendo de si se trata de una instrucción de carga o de almacenamiento, se realiza una de estas acciones:

- Si es una carga, el dato traído de memoria se deja en el registro temporal LMD.

- Si se trata de un almacenamiento, el dato del registro temporal B se escribe en memoria. En cualquier caso, la dirección de memoria utilizada es la calculada en el ciclo (etapa) anterior y que se dejó en ALUoutput.

LMD←MemALUOutput  : load

MemALUOutput←B        : store

### Escritura en Registros / Write Back (WB)

En esta etapa se escribe un valor en alguno de los registros generales (si la instrucción lo requiere), bien si el valor viene de una posición de memoria (valor en registro temporal LMD) o se trata del resultado de una operación en la ALU.

- Instruccón Aritmética tipo R (Register-register ALU instruction)

Regs[rd]←ALUOutput

- Instrucción Aritmética tipo I (Register-immediate ALU instruction):

Regs[rt]←ALUOutput

- Acceso a Memoria (Load instruction):

Regs[rt]←LMD

## Riesgos (Hazards) de la segmentación

- Estructurales: Como MIPS fue diseñado para ser segmentado, es muy fácil evitar los riesgos estructurales.

- De Dependencia de Datos: Solucionado mediante “stalls” y/o “forwarding”. También, mediante el reordenamiento o planificación del código.

- De Control: Solucionados mediante “stalls” o “predicción” de saltos (salto tomado: “taken”, o no tomado: “untaken”).

La siguiente figura muestra un ejemplo de riesgos en el Cauce:

### Riesgos Estructurales

- Si desde dos etapas se accede a un mismo recurso, una de las etapas tendrá que detener su ejecución y esperar a que quede libre el recurso necesario.

Falta de recursos en el procesador

Por ejemplo, en las etapas de Fectch y Ejecución puede ser necesario un acceso simultáneo a la ALU para realizar una operación aritmética, como el incremento que debe hacer al PC para actualizarlo (en F) o la suma que se requiere para realizar el cálculo de la dirección efectiva de un operando (en E). Esto se soluciona fácilmente mediante dos sumadores distintos.

- Para mejorar el acceso simultáneo a algunos recursos, como los registros, el ciclo se divide en dos subciclos, de tal manera que dos etapas pueden coincidir en el recurso en el mismo ciclo.

Por otra parte, también se puede requerir un acceso simultáneo a memoria desde las etapas F y M; para extraer la siguiente instrucción a ejecutar y para leer o escribir un operando o resultado en memoria.

Por ejemplo, la etapa W podría escribir en un registro en el primer subciclo, y otra instrucción podría leer su contenido en el segundo subciclo, desde la etapa D (lectura de registros).

### Riesgos de dependencia de Datos

- Las dependencias de datos se producen cuando dos instrucciones comparten un dato (operando o resultado).

Hay tres tipos de dependencias de datos:

- Verdadera dependencia de datos → RAW (Read After Wríte)

- Antidependencia → WAR (Write After Read)

- Dependencia de salida → WAW (Write After Wríte)

Los distintos tipos de dependencias pueden dan lugar a otros tantos tipos de “riesgos de datos” (RAW, WAR y WAW).

Realmente, la única dependencia verdadera de datos es la que da lugar a riesgo de tipo RAW, que viene dada por la propia lógica del programa; los otros dos tipos son “dependencias de nombre” y dependen de las características del cauce.

RAW: Una instrucción Ij actualiza el valor de una variable, pero una instrucción posterior, Ik, realiza una lectura de ésa variable antes de que Ij haya terminado la operación escribiendo la variable compartida.

#### Solución por Prevención de Datos

El problema de la dependencia de datos entre una instrucción Ij, y otra instrucción Ik que le sigue puede prevenirse retrasando la ejecución de Ik un número K de etapas hasta que desaparezca el problema de que Ik lea un operando que Ij, no ha escrito todavía. Este retraso puede conseguirse insertando un número K de instrucciones entre Ij, e Ik. Esto significa que el compilador tiene que reordenar el programa para encontrar K instrucciones que puedan ejecutarse después de Ik, y antes de Ij sin que por ello varíe la estructura lógica del programa.

Si el compilador no puede reorganizar el código para encontrar estas K instrucciones que decíamos arriba, sin modificar la lógica del programa, debe insertar operaciones NOP (No Operación) entre las operaciones dependientes.

- El compilador debe retrasar la etapa de ejecución de la instrucción dependiente reordenando las instrucciones. Y si el compilador no puede reordenar las instrucciones sin alterar la lógica del programa, debe insertar operaciones NOP entre las operaciones dependientes.

#### Detección y Resolución

Este método requiere un hardware adicional en la CPU, pues se deben detectar las dependencias de datos durante la ejecución y resolver estas dependencias. Detectarlas significa que debe darse cuenta de que en un momento dado hay dos instrucciones arrancadas I1 e I2, tal que I2 depende de un resultado establecido por I1. El dispositivo hardware que detecta estas dependencias se denomina interlock. Resolver las dependencias significa hacer algo para retrasar la ejecución de I2 o para acelerar, en la medida de lo posible, la entrega a I2 del resultado que produce I1.

##### Detención del cauce (pipeline)

La aproximación más sencilla para evitar los problemas de dependencias de datos con ayuda del hardware es detener la actividad en las etapas necesarias del pipeline hasta que desaparezca la dependencia, es decir, hasta que se pueda ejecutar correctamente la instrucción dependiente.

Con esta estrategia, primero se detecta la dependencia y después se detiene el pipeline a partir de la instrucción dependiente hasta que desaparece la dependencia.

Obsérvese que la detención de n ciclos del cauce tiene el mismo efecto que la inserción de n instrucciones NOP.

##### Solución por Forwading (Anticipación o traspaso)

El otro modo de resolver las dependencias de datos mediante Detección y Resolución es acelerando, en la medida de lo posible, la entrega a una instrucción I2 del resultado que produce una instrucción previa I1.

En una dependencia de datos RAW, puede suceder que una instrucción I2 necesite un operando en la etapa D (decodificación y obtención de operandos) que debe producirlo en el mismo ciclo la instrucción I1 en su etapa E (ejecución). Esto obligaría a detener la instrucción I2 hasta que I1 escriba el resultado en su etapa W, y entonces pueda continuar I2 en su etapa D y leer el resultado que produjo I1.

Este retraso puede evitarse redirigiendo (forwarding) el resultado de la etapa E de la instrucción I1 directamente a la entrada de la etapa E de la instrucción I2, obteniendo el mismo efecto que se obtendría en la ejecución de la etapa D de I2.

Algunos riesgos de dependencia de datos pueden resolverse mediante “forwarding” (anticipando o traspasando) un resultado de la etapa de Memoria (M) o escritura de registros (WB) a una instrucción dependiente en la etapa de ejecución (EX). Esto requiere añadir multiplexadores delante de la Unidad Aritmética Lógica (ALU) para seleccionar el operando ya sea desde el banco de registros o desde las etapas de Memoria o Post-escritura. El “forwarding” es necesario cuando una instrucción que está en la etapa de ejecución tiene un registro fuente que coincide con el registro destino de una instrucción que está en las etapas de Memoria o escritura de registros (Writeback).

En la siguiente figura se representa este principio:

- Para poder realizar el “forwarding”  es necesario añadir en la arquitectura del procesador:

- una unidad de detección de fallos y control de los nuevos mux.

- multiplexadores en la entrada de la ALU.

- Conectando  el registro Rd de escritura (RegWrite) en EX/M o M/WB a las entradas del mux de la ALU de Rs y Rt en la etapa de ejecución.

En el ciclo 4, $S0 es anticipado desde la etapa de Memoria de la instrucción “add” a la etapa de ejecución de la instrucción “and”. En el ciclo 5, %S0 es anticipado desde la etapa “write back” de la instrucción “add” a la etapa de ejecución de la instrucción dependiente “or”.

- sw y beq no escriben los resultados en el banco de registros, por lo que no necesitan que sus resultados sean anticipados

La unidad de detección de fallos recibe los dos registros fuente de la instrucción que están en la etapa de ejecución y los registros destinos de la instrucción en las etapas de Memoria o “Writeback. También recibe las señales “Reg Write” de las etapas de Memoria y “Writeback” para saber si el registro destino ha sido escrito.

La unidad de detección de fallos computa las señales de control en los multiplexadores para elegir los operandos del banco de registros o de los resultados en las etapas de Memoria o “Writeback”. Solo se anticipará desde una etapa si esta etapa escribirá en un registro destino que coincida con el registro fuente.

Tipos de Forwarding:

Los adelantamientos siempre se producen desde el final de la etapa de ejecución EX (casos 1,2 y 3) o desde el final de una lectura en memoria (casos 4, 5 y 6) para cargar un registro. El adelantamiento se produce hacia la etapa de la instrucción en la que se requiere el dato de entrada.

En los casos 3 y 5, el adelantamiento se produce hacia la etapa D. ya que es la encargada de comprobar la condición de salto.

En el caso 5, lo cierto es que no se consigue ninguna ventaja con un adelantamiento, pues en el mismo ciclo en el que la etapa M de la instrucción de carga puede adelantarle R1 a la instrucción de bifurcación en su etapa D, se ejecuta la etapa WB de la Instrucción de carga, escribiendo R1 en el primer subciclo, y la Instrucción de bifurcación puede leerlo en el segundo subciclo de su etapa D.

if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))

ForwardA = 01

if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))

ForwardB = 01

Forwarding desde el registro M/WB

Forwarding desde el registro EX/M

if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))

ForwardA = 10

if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))

ForwardB = 10

Condiciones de Forwarding

- Cauce de Datos con Forwarding

##### Solución con Detenciones o “Stalls” (Inserción de burbujas”)

Para resolver las dependencias de datos RAW bastaría solo con “forwarding” cuando el resultado se obtiene en la etapa de ejecución de una instrucción, porque éste puede ser luego anticipado a la etapa de ejecución de la siguiente instrucción. Desafortunadamente, la instrucción lw no termina de leer los datos hasta el final de la etapa de Memoria, por lo que su resultado no puede ser anticipado a la etapa de ejecución de la siguiente instrucción. Podemos, pues, decir que la instrucción lw tiene una latencia de dos ciclos porque una instrucción que dependa de ésta no puede usar su resultado hasta dos ciclos más tarde.

Riesgos de dependencia de datos en el uso del load

En el ejemplo anterior se ve como la instrucción lw recibe el dato de la memoria al final del ciclo 4, por lo que la instrucción and que necesita ese dato como operando fuente al principio del ciclo 4. Por lo que no hay manera de resolverlo por forwarding.

Una solución alternativa es una detención (stall) en la línea de segmentación, suspendiendo la operación hasta que el dato esté disponible. En la siguiente figura se muestra la detención de la instrucción dependiente (and) en la etapa de decodificación. “and” entra en la etapa de decodificación en el ciclo 3 y se detiene allí hasta el ciclo 4. La instrucción siguiente “or” deberá también permanecer en la etapa de carga de instrucción durante ambos ciclos porque la etapa de decodificación está llena.

En el ciclo 5, el resultado puede ser anticipado (forwarding) desde la etapa Writeback de lw a la etapa de ejecución de la instrucción and. En este ciclo, también, el registro fuente $S0 de la instrucción “or” es leído directamente del banco de registros sin necesidad de ser anticipado.

Hay que notar que la etapa ejecución no se usa en el ciclo 4, al igual que la etapa de memoria en el ciclo 5 y writeback en el ciclo 6. A estas etapas no usadas propagadas en la línea de segmentación se les conoce como “burbujas” que se comportan como una instrucción nop. La burbuja se introduce poniendo a cero las señales de control de la etapa de ejecución durante una detención (stall) en decodificación, de manera que la burbuja no realice ninguna acción o cambio en el estado arquitectural.

En resumen, detener una etapa se realiza desactivando el registro de segmentación para que el contenido no cambie. ¿Cómo se hace?

La unidad de detección de fallos examina la instrucción en la etapa de ejecución. Si ésta es una “lw” y su registro destino (Rte) coincide con alguno de los operandos fuente (Rsd o Rtd) de la instrucción en la etapa de decodificación, esa instrucción debe ser detenida en la fase de decodificación hasta que esté disponible el operando fuente.

Las detenciones (stalls) se soportan añadiendo una señal de entrada (EN) a los registros de segmentación de carga de instrucción y decodificación, y una señal síncrona reset/clear (CLR) al registro de segmentación de la ejecución. Cuando una detención por una instrucción lw ocurre, StallID y StallF son “activadas” para forzar a los registros de las etapas de carga de instrucción y decodificación que conserven sus antiguos valores. También se activa FlushE para limpiar el contenido del registro de ejecución (se introduce una burbuja). La señal MemtoReg también se activa.

#### Riesgos de Control

La instrucción “beq” presenta un riesgo de control: el procesador segmentado no conoce que instrucción cargar a continuación, porque la decisión de la bifurcación no se hace a la vez que la instrucción siguiente es cargada.

Un mecanismo para resolver los riesgos de control es la detención de la segmentación (pipeline) hasta que se haya resuelto la bifurcación (por ejemplo: se computa PCSrc). Debido a que esta  resolución se hace en la etapa de Memoria, la segmentación se tendría que detener 3 ciclos de reloj para cada bifurcación. Obviamente, esta solución degradaría seriamente el rendimiento del sistema.

Una alternativa sería predecir si la bifurcación será tomada y comenzar con la ejecución de las instrucciones basadas en esta predicción. Una vez resuelta la bifurcación, el procesador podrá descartar las instrucciones si la predicción ha sido errónea. En particular, suponga que se predice que las bifurcaciones no son tomadas y simplemente se continua con el orden de ejecución del programa; si al final la bifurcación ha sido tomada, las tres instrucciones cargadas después de la instrucción de bifurcación deberán ser “limpiadas” (flushed) o descartadas limpiando los registros de segmentación de estas instrucciones. A estos ciclos de instrucción “gastados” se les llama penalización por fallo en la predicción de la bifurcación.

Una manera de reducir esta penalización es realizar la predicción de la bifurcación con anterioridad  comparando el valor de dos registros. Usando un comparador de igualdad dedicado es mucho más rápido que realizar una substracción y una detección de cero. Si este comparador es lo suficientemente rápido podría moverse a la etapa de decodificación de manera que los operandos sean leídos desde el banco de registros y comparados para determinar el próximo PC al final de la etapa de decodificación.

Hay que considerar que la implementación HW introduce un nuevo riesgo de dependencia RAW. Específicamente, si uno de los operandos fuente de la instrucción de bifurcación ha sido calculado por una instrucción previa y éste todavía no ha sido escrito en el banco de registros, la bifurcación leerá un operando erróneo del banco de registros. La solución a este nuevo riesgo sería, o bien anticipando (forwarding) el valor correcto si este estuviese disponible o deteniendo (stall) la segmentación hasta que el valor esté disponible.

Riesgos de Dependencia de datos de las Bifurcaciones

- Si la dirección de destino en el  registro de comparación es de una 2ª o 3ª instrucción precedente en la ALU

  - Se puede resolver por Forwarding

- Si la dirección de destino en el  registro de comparación es el de la instrucción precedente en la ALU o la 2ª anterior si es una instrucción load

  - Se necesita un ciclo stall

- Si la dirección de destino en el  registro de comparación es el de una instrucción load inmediatamente precedente en la ALU

  - Se necesitan 2 ciclos stall

Procesador Segmentado con Manejo Total de Riesgos

# Resumen

## Etapas MIPS

| Etapa | Descripción | Operación | Acción Procesador |
| --- | --- | --- | --- |
| IF | Carga Instrucción | Se extrae una instrucción de la dirección de memoria indicada por el Contador de Programa (PC) y se incrementa éste en 4, para que apunte a la dirección de la siguiente instrucción. | IR←Mem[PC] NPC←PC+4 |
| D | Decodificación | Se decodifica la instrucción extraída y se lee el contenido de los registros indicados como operandos en la instrucción. Si es una instrucción de salto, se calcula la dirección de destino incrementando el PC con el desplazamiento indicado en la instrucción. En cualquier caso, la decodificación se realiza en paralelo con la lectura de los registros. | A←Regs[rs] B←Regs[rt] Imm←sign-extended immediate field of IR • Branch ALUOutput ← NPC+(Imm <<2) : MUX Cond ←(A==0) : Control del MUX |
| EX | Ejecución | - Ejecución de una operación en la ALU (Unidad Aritmético-Lógica), si es una instrucción aritmética, lógica, desplazamiento... - Cálculo de dirección efectiva (registro base + desplazamiento), si es un salto o carga / almacenamiento. | • Referencia a Memoria: ALUOutput ←A+Imm • Register-register ALU instruction: ALUOutput ← A func B • Register-Immediate ALU instruction ALUOutput ← A op Imm • Branch ALUOutput ← NPC+(Imm <<2) Cond ←(A==0) |
| M | Memoria | Si la instrucción es de acceso a memoria, para lectura o escritura (carga/almacenamiento), se realiza en esta fase, utilizando para ello el valor del registro leído en la fase D (si es una escritura en memoria) y la dirección de memoria calculada en la fase E. | • Referencias a Memoria: LMD←Mem[ALUOutput] : load Mem[ALUOutput]←B : store |
| WB | Escritura en registros (Writeback) | Si el resultado de la instrucción, o lectura de memoria, tiene como destino un registro, se escribe en éste en esta fase. | • Register-register ALU instruction: Regs[rd]←ALUOutput • Register-immediate ALU instruction: Regs[rt]←ALUOutput • Load instruction: Regs[rt]←LMD |

Riesgos de la Segmentación

Riesgos de Dependencia de Datos RAW:

Ocurren cuando una instrucción depende del resultado de otra operación que todavía no ha sido escrito en el banco de registros.

Solución: Forwarding o Detención de la segmentación (stalling)

Riesgos de Control de las bifurcaciones:

Ocurren cuando la decisión de que instrucción cargar no se hace antes de que la siguiente instrucción sea cargada.

Solución: Prediciendo que instrucción debe cargarse y limpiando la pila de segmentación si la predicción determinada es errónea.

## Riesgos (Hazards) de la segmentación

| Riesgos | Tipo |  | Descripción | Acciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructurales |  | Detención | Si desde dos etapas se accede a un mismo recurso, una de las etapas tendrá que detener su ejecución y esperar a que quede libre el recurso necesario. |  |  |
|  |  | División en Subciclos | Para mejorar el acceso simultáneo a algunos recursos, como los registros, el ciclo se divide en dos subciclos, de tal manera que dos etapas pueden coincidir en el recurso en el mismo ciclo. |  |  |
| Dependencia Datos | Prevención de Datos | Reordenación o Planificación | La ventaja de la solución basada en la prevención es que no se requiere hardware adicional, pero a expensas de un compilador más complejo y una pérdida de tiempo si es necesario insertar operaciones NOP. | Retrasar la etapa de ejecución de la instrucción dependiente reordenando o planificando las instrucciones |  |
|  |  | Detención (NOP) |  | Si el compilador no puede reordenar las instrucciones sin alterar la lógica del programa, insertará operaciones NOP entre las operaciones dependientes. |  |
|  | Detección y Resolución | Detención del cauce |  | Primero se detecta la dependencia y después se detiene el pipeline |  |
|  |  | Adelantamiento o Forwarding | Anticipar un resultado de la etapa de Memoria (M) o escritura de registros (WB) a una instruc. dependiente en la etapa de ejecución (EX). Para poder realizar el “forwarding” es necesario añadir en la arquitectura del procesador: - Una unidad de detección de fallos y control de los nuevos mux. - Multiplexadores en la entrada de la ALU. - Conectando el registro Rd de escritura (RegWrite) en EX/M o M/WB a las entradas del mux de la ALU de Rs y Rt en la etapa de ejecución. « sw y beq no escriben los resultados en el banco de registros, por lo que no necesitan que sus resultados sean anticipados» | EX → D | Fwd. desde el final de la etapa de ejecución EX hacia la etapa D, ya que es la encargada de comprobar la condición de salto. |
|  |  |  |  | EX → EX | Fwd. desde el final de la etapa de ejecución EX, hacia la etapa de la instrucción en que se requiere el dato de entrada. |
|  |  |  |  | EX → M |  |
|  |  |  |  | M →D | No se consigue ninguna ventaja con un adelantamiento o forwarding. |
|  |  |  |  | M →EX | Fwd. desde el final de la etapa de ejecución M, hacia la etapa de la instrucción en que se requiere el dato de entrada. |
|  |  |  |  | M →M |  |
|  |  | Detenciones o “Stalls” (Inserción de burbujas”) | Detención (stall) en la línea de segmentación, suspendiendo la operación hasta que el dato esté disponible. La instrucción lw no termina de leer los datos hasta el final de la etapa de Memoria, por lo que su resultado no puede ser anticipado a la etapa de ejecución de la siguiente instrucción. La instrucción lw tiene una latencia de dos ciclos porque una instrucción que dependa de ésta no puede usar su resultado hasta dos ciclos más tarde. Actua conjuntamente con Forwarding. | La burbuja se introduce poniendo a cero las señales de control de la etapa de ejecución durante una detención (stall), de manera que la burbuja no realice ninguna acción o cambio en el estado arquitectural. En resumen, detener una etapa se realiza desactivando el registro de segmentación para que el contenido no cambie. |  |
| Control | Detención |  | Detención de la segmentación (pipeline) hasta que se haya resuelto la bifurcación (por ejemplo: se computa PCSrc). Debido a que esta resolución se hace en la etapa de Memoria, la segmentación se tendría que detener 3 ciclos de reloj para cada bifurcación. Obviamente, esta solución degradaría seriamente el rendimiento del sistema. | Limpieza (flushing) pila si fallo |  |
|  | Predicción Salto | Tomado | Predecir si la bifurcación será Tomada y comenzar con la ejecución de las instrucciones basadas en esta predicción. Una vez resuelta la bifurcación, el procesador podrá descartar las instrucciones si la predicción ha sido errónea. | - Si la dirección de destino en el registro de comparación es de una 2ª o 3ª instrucción precedente en la ALU  Se puede resolver por Forwarding. - Si la dirección de destino en el registro de comparación es el de la instrucción precedente en la ALU o la 2ª anterior si es una instrucción load.  Se necesita un ciclo stall. - Si la dirección de destino en el registro de comparación es el de una instrucción load inmediatamente precedente en la ALU. Se necesitan 2 ciclos stall. |  |
|  |  | No Tomado | Predecir si la bifurcación NO será Tomada y continuar con el orden de ejecución del programa. si al final la bifurcación ha sido tomada, las instrucciones cargadas después de la instrucción de bifurcación deberán ser “limpiadas” (flushed) o descartadas limpiando los registros de segmentación de estas instrucciones. A estos ciclos de instrucción “gastados” se les llama penalización por fallo en la predicción de la bifurcación. |  |  |