# Jerarquía de Memoria:

## Conceptos:

- Cuándo una palabra no se encuentra en la caché, la palabra debe ser cargada desde un nivel inferior en la jerarquía, y puesta en la caché antes de continuar la ejecución. Por razones de eficiencia múltiples palabras (línea) son movidas (cargadas) porque pronto podrían ser necesarias debido al concepto de localización espacial.

- Líneas o Bloques: Múltiples palabras. Cada línea de caché tiene una etiqueta (tag) que indica a que dirección de memoria corresponde. Una decisión clave en el diseño es dónde las líneas pueden ser colocadas en la caché. El esquema más popular es el asociativo por conjuntos, donde un conjunto (set) es un grupo de líneas (bloques) en la caché.

- 4 Preguntas sobre la jerarquía de memoria:

  - ¿Dónde una línea o bloque puede ser ubicado en el nivel superior? – Ubicación de bloque o línea

- Categorías de Organización de caché:

    - Mapeo directo: Cada línea o bloque tiene solamente un sitio dónde aparecer en la caché. Una línea por conjunto (la línea siempre se coloca en la misma dirección)

(Dirección Línea) MOD (Número de líneas en caché)

        - → rápida pero muchos fallos.

    - Asociativa Completamente: Una línea o bloque puede colocarse en cualquier sitio de la caché. La caché solo tiene un conjunto.

    - Asociativa por conjuntos: Una línea o bloque puede ser colocado en un conjunto restringido de sitios en la caché. La línea primeramente se mapea en un conjunto, y luego puede ser colocada en cualquier sitio dentro de ese conjunto. El conjunto se elige en función de la dirección de los datos:

(Dirección Línea) MOD (Número de conjuntos en caché)

        - Si hay n líneas o bloques en un conjunto, la colocación en caché se llama n-vías asociativa por conjuntos.

        - → menos fallos pero más conjuntos (más lenta).

1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3

CACHE

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1

Línea

Nº

Línea

Nº

Línea

Nº

0  1  2  3  4  5  6  7

0  1  2  3  4  5  6  7

C0    C1    C2     C3

Conjuntos (Sets)

0  1  2  3  4  5  6  7

Bloque

Nº

MEMORIA

  - ¿Cómo se localiza un bloque en el nivel superior? - Identificación de Bloque o Línea

- Dirección de bloque:

- Etiqueta: Identifica la dirección en entrada.

- Bit validez en cada entrada indica el contenido es válido.

- Índice: Selecciona el conjunto.

- Con mayor asociatividad:

  - Menos bit de índice.

  - Más bits de etiqueta.

- Desplazamiento de bloque:

Selecciona datos dentro de un bloque.

  - ¿Qué bloque debe remplazarse en caso de fallo? - Reemplazo de bloque o línea

Importante a tener en cuenta en las categorías Asociativa y Asociativa por Conjuntos.

- Aleatorio.

Fácil de implementar.

- LRU: Menos recientemente usado.

Complejidad creciente cuando aumenta asociatividad.

- FIFO.

Aproxima LRU con menor complejidad.

  - ¿Qué ocurre en caso de escritura? – Estrategia de escritura

    - Estrategias de Consistencia. Si los datos en caché solo son leídos, está será una copia idéntica de la memoria. Si se escriben datos en caché ¿cómo puede mantenerse la consistencia entre los datos de la caché y la memoria?:

    - Write-Through (Escritura Inmediata): Actualiza el dato en caché y lo escribe inmediatamente  a la memoria para actualizarla. A la vez que se actualiza la caché se actualiza la memoria.

    - Write Back (Post Escritura): Solo se actualiza el dato en la caché, y solo cuándo la línea va a ser reemplazada, ésta se escribe a memoria.

Para ambas estrategias puede usarse un buffer de escritura que le permita a la caché proceder tan pronto como los datos son colocados en el buffer, en vez de esperar la latencia para escribir los datos en memoria.

- Miss Rate (Tasa de Fallos): Medida del beneficio de la organización de la caché. Fracción de los accesos a caché que resultan en un fallo.  Es decir, número de accesos fallidos / número total de accesos.

  - Categorías de Fallos:

- Obligatorios: El primer acceso a una línea no puede estar todavía en caché. Los fallos obligatorios son aquellos que se tendrán incluso si se tiene una caché infinita.

- Por Capacidad: Cuándo la caché no puede contener todas las líneas necesarias durante la ejecución de un programa, los fallos por capacidad se deberán a aquellas líneas que han sido descartadas, para posteriormente ser cargadas.

- Por Conflictos: Si la estrategia de organización de caché no es “asociativa completamente”, los fallos por conflicto ocurrirán porque una línea podría ser descartada y posteriormente recuperada cuando múltiples líneas mapean al mismo conjunto y los accesos a las diferentes líneas son entremezcladas.

- Por Coherencia: Esta categoría aparece por el uso de  multithreading (Múltiples hilos) y múltiples cores que también incrementan los fallos por capacidad. Los fallos por coherencia se dan por la limpieza de caché (flushing) para mantener múltiples cachés coherentes en un multiprocesador.

  - Medidas de Fallos: Algunos consideran que la tasa de fallos como medición de los fallos es engañosa, por lo que prefieren la medición de fallos por instrucción, a la de fallos por referencias a memoria (Tasa de Fallos – “Miss Rate”):

FallosInstrucción=Tasa Fallos×Accesos a MemoriaInstrucciones Contadas=Tasa Fallos×Accesos a MemoriaInstrucción

(Normalmente representada como fallos por 1000 instrucciones)

El problema con ambas medidas es que no miden el coste de un fallo. Así pues, una mejor medida sería:

Tiempo Promedio de acceso a memoria =Tiempo de acceso+Tasa de Fallos×Penalización por Fallo

- Penalización de fallo:

- Latencia total del fallo.

- Latencia expuesta (la que obliga a detener CPU).

Ciclos_detenciónMemoriaIC=fallosIC×(latenciatotal-latenciasolapada

- Optimizaciones básicas de Caché: Se debe tener en cuenta que estas 6 optimizaciones básicas tienen una desventaja potencial en cuanto al incremento del tiempo promedio de acceso a memoria.

- Reducción de la tasa de Fallos

- Tamaño de Líneas más grande: Sacar ventaja del principio de localidad. Reduce los fallos obligatorios, pero incrementa la penalización por fallo. Incrementan también los fallos por capacidad y por conflictos en cachés pequeñas. Reduce significantemente la potencia estática.

- Tamaño de Caché más grande: Incrementa el tiempo de acierto, y el coste y la potencia. Incrementan la potencia dinámica y estática.

- Alta asociatividad: Reduce los fallos por conflicto. Incrementa el tiempo de acierto, y el consumo de potencia.

Tasa de fallos local:

Fallos en un nivel de la caché con respecto a accesos a ese nivel de caché.

Tasa de fallos en L1 → m(L1)

Tasa de fallos en L2 → m(L2)

Tasa de fallos global:

Fallos en un nivel de caché con respecto a todos los accesos a memoria.

Tasa de fallos en L1 → m(L1)

Tasa de fallos en L2 → m(L1) × m(L2)

Tiempo medio de acceso:

taL1+ mL1× tf L1=ta(L1) + m(L1)   (ta(L2) + m(L2)×tf (L2))

- Reducción de la penalización por fallo

- Cachés Multinivel: Mayor eficiencia en el consumo de potencia

Tiempo accesoN1+Tasa FallosN1×(Tiempo aciertoN2+Tasa FallosN2×Penalización Fallo)

- Dar prioridad a los fallos de lectura sobre los de escritura:

Evitar que un fallo de lectura tenga que esperar a que una escritura termine, implementando un buffer de escritura.

Los buffers de escritura producen dependencias, porque mantienen el valor actualizado de un dato de una localización necesario en un fallo de lectura. Dependencias RAW.

  - Para el caso de una caché con escritura inmediata, el búfer de escritura podría contener una modificación del dato que se lee.

- Esperar el vaciado del búfer de escritura.

- Comprobar los valores del búfer de escritura.

  - Y en el caso de una caché con post escritura, un fallo de lectura podría remplazar un bloque o línea modificada.

- Copiar bloque modificado a búfer, leer y volcar bloque a memoria.

- Aplicar opciones a o b al búfer.

- Reducción del tiempo de acierto

- Evitar la traducción de las direcciones durante la indexación de la Caché: Las cachés deben tratar con la traducción de una dirección virtual desde el procesador a la física para acceder a memoria. Una optimización común es usar el desplazamiento (offset) de página para indexar la caché.

- Optimizaciones de Caché Avanzadas:

- Reducir el tiempo de acierto