Título de la práctica:   SEDIMENTACIÓN

Fecha:

Grupo Nº:

Integrantes del grupo:

1. Datos experimentales.

- Altura de sedimentación a tiempo infinito: h∞ =

- Variación de la altura de la suspensión (hL) con el tiempo (t):

| t | hL | t | hL | t | hL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Cálculos y discusión de resultados.

Entregar junto con este guión el archivo Excel empleado para realizar los cálculos.

2.1. Curva característica de un sedimentador discontinuo.

  - Represente gráficamente la altura de la suspensión, hL (m), frente al tiempo, t (s) y comente la variación obtenida. Indicar si puede considerarse que se ha llegado al punto crítico.

  - Partiendo de la gráfica anterior y de la ecuación , completar la siguiente tabla, obteniéndose así las funciones VL= f (CL) y CL = f (t) necesarias para el diseño del sedimentador continuo.

| Nº | t (s) | hL (m) | VL (m/s) |  | CL (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- VL: pendiente de las rectas tangentes

- : ordenada en el origen de las rectas tangentes.

- C0: concentración inicial de la probeta considerando C∞ = 20 kg/m3.

- CL: concentración de sólido en cada nivel.

- Representar gráficamente CL frente al t, así como, VL frente a CL y comentar el resultado. Indicar si se produce sedimentación libre o impedida.

2.2. Parámetros de diseño de un sedimentador discontinuo.

- Calcular los valores de capacidad de sedimentación, GL.

- Representar GL frente a CL y comentar la variación obtenida.

- Calcular el volumen del sedimentador suponiendo un caudal de entrada de L0 = 0,003 m3/s. El volumen del sedimentador se calcula con la siguiente ecuación:

Densidad del sólido: ρs = 1810 kg/m3

- Para obtener el volumen de sólido es necesario el tiempo de residencia (tR) o el tiempo transcurrido hasta que el sedimento alcanza la composición de salida deseada, CL. Para obtenerlo se representan los 8 últimos datos de hL frente al tiempo y se ajustan a una potencial:

- Para obtener el volumen de líquido se representa 1/CL vs. t(s) y se calcula el área bajo la curva.

- Calcular los parámetros de diseño del sedimentador continuo:

- Área del sedimentador: se calcula con la capacidad de sedimentación mínima, que nos da el área máxima para que los sólidos pasen a su través. ¿A qué hace referencia el término capa controlante?

- Altura del sedimentador: se calcula teniendo en cuenta el volumen y el área de sedimentador obtenidos anteriormente.

Al no tener en cuenta la zona cilíndrica superior ni la cónica final del sedimentador continuo, es necesario sumar a la altura calculada un factor de corrección entre 80-120 cm. Una vez calculada la altura corregida, volver a recalcular el volumen del sedimentador.

- Diámetro del sedimentador.

- Discutir los resultados obtenidos añadiendo las observaciones y sugerencias que considere oportuno.

3. Conclusiones.