Ejecución de la zapata

Evaluamos las ecuaciones de los esfuerzos calculadas anteriormente en el punto x=0 para ver qué esfuerzos llegan a la cimentación, obteniendo:

M10=1416.46 KN

M30=-1514.284 KN

N10=-1534.139 KN

N30=-1381.04KN

V10=549.57215 KN

V30=-549.57215 KN

Usaremos el siguiente criterio de signos:

Calculamos las dimensiones de la zapata para ambos casos 1 y 3 y nos quedaremos con el más desfavorable, poniendo las dos zapatas iguales.

Caso 1:

B

A

B1

A1

A=B=0.8

A1B1=1.25 ; A1=1.25∙B1

Md0=1416.46 KN

Nd0=-1534.139 KN

Vd0=549.57215 KN

Mdtotal =1416.46 KN∙m-549.57215∙1.5 KN∙m=592.10 KN∙m

Imponemos que la tensión mínima sea 0 para que no haya tracciones en la cimentación:

Navier → 1534.139(A1∙B1)- 592.10112∙(A13∙B1)∙A12 = 1534.139(1.25∙B12)- 592.10112∙((1.25∙B1)2∙B1)∙12=0

Resolviendo obtenemos B1= 1.853m ≈ 2m y A1=2.32m ≈2.5m

B

B1

A

A1

Caso 2:

v

1.5 m

Md0=-1514.284 KN

Nd0=-1381.04KN

Vd0=-549.57215 KN

Mdtotal =-1514.284 KN∙m+549.57215∙1.5 KN∙m=-689.93 KN∙m

Imponemos que la tensión mínima sea 0 para que no haya tracciones en la cimentación:

Navier → 1381.04(A1∙B1)- 689.93112∙(A13∙B1)∙A12 = 1381.04(1.25∙B12)- 689.93112∙((1.25∙B1)2∙B1)∙12=0

Resolviendo obtenemos B1= 2.39m ≈ 2.5m y A1=3.59m ≈3.6m

Nos quedamos finalmente con la más grande de ambas, la obtenida en el caso 2:

2.5

3.6

Comprobamos ahora que transmite al terreno una tensión menor que la admisible que soporta:

σt=(N+Pp+Pt)A1∙B1≤σadm=200 KNm2

Pp=A1∙B1∙1.5∙25 KNm3=46.875∙B12

Pt=1.5∙A1∙B1-0.82∙18 KNm=33.75∙B12-17.28

Ns=920.69 KN (axil de servicio obtenido dividiendo por γf=1.5 )

σt=(920.69-17.98+(33.75+46.785)∙B12)1.25∙B12≤σadm=200 KNm2 ;180.06≤200

Por lo tanto cumple, y la zapata no se hundirá.

Hallamos la armadura As paralela al lado A1:

v=3.62-0.82=1.4 m

2∙h=3 m

Dado que 1.4 < 3, se trata de una zapata rígida  Utilizaremos el método de bielas y tirantes.

R1

σmáx=NdB1∙A1+6∙MdB1∙A12=281.21 KNm2

R1=140.61∙1.8+140.61∙1.8∙0.5=379.674 KNm

R1d=R1∙2.5=949.85 KN

Td∙0.85∙d=R1d∙X2

R1∙X2=140.61∙3.62∙3.64+140.61∙3.62∙3.62∙23∙0.5 ; X2=0.999 m ≈1 m

Pondremos un recubrimiento de 35 mm de manera que el canto útil, d = 1.5 – 0.35 = 1.15 m

Td=971.03 KN, que representa el esfuerzo neto sobre el lado B1, para obtener la armadura, igualamos esta expresión al área del acero por su resistencia:

971030 N= As∙fyd ; As=2427.58 mm2 13 Ø 16

Comprobamos ahora si cumple con los criterios de cuantía mínima:

Asmin=0.5∙0.00018∙1500∙2500=3375 mm2  17 Ø 16

0.35 m

17 Ø 16

Observamos ahora que cumple con las separaciones mínimas:

2500-17∙16-35∙215=143.86 mm  Cumple

Calculamos ahora la armadura paralela al lado B1: