5.3 	Sean un par de conductores coaxiales de longitud L con un dieléctrico de permitividad ε entre ellos mientras el resto del espacio está ocupado por el aire. Suponiendo que el conductor interno está cargado con cargas +Q y el externo con carga neta 0 determinar en cada una de las regiones del sistema:

a) D

b) E

c) P

d) La densidad superficial de carga en los conductores y la densidad de carga de polarización en r=b y r=c

Resolución

r≤a     Conductor     D=E=P=0

b<r≤c     D coincide con el valor anterior pues es continuo al no haber cargas libres.

D=Q2πrLUr ; E=Dε=Q2πεrLUr

P=D-ε0E=Q2πrL 1-ε0εUr=Q2πrL 1-1kUr

P=Q2πrL k-1kUr

c<r≤d     Se repiten los resultados de a<r<b pues de nuevo es el espacio libre

D=Q2πrLUr ; E=Q2πεrLUr ; P=0

d<r≤e     Dentro del conductor externo la carga total encerrada es cero!

D=E=P=0

e<r     Si la carga neta del conductor más externo era cero  +Q en la superficie externa

D=Q2πrLUr ; E=Q2πεrLUr ; P=0

- En las superficies de los conductores:

r=a ; r=d           σsr=a=Q2πaL

σsr=d=-Q2πdL

- En las superficies del dieléctrico:

σb=pn

σbr=b=Q2πbLk-1k;  σbr=c=Q2πcLk-1k